Введение

Генеральный план Новопашковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» по решению конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа Протокол №5/2 от 9 ноября 2009 г., и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Новопашковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Новопашковского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000, переведенной в электронный вид Южным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» в 2007 году.

В проекте использованы ранее выполненные работы:

- Схема территориального развития ст. Новопашковской Крыловского района Краснодарского края М 1:10000, разработанная ВТК при Краевом Комитете архитектуры и градостроительства в 1992 году;

- Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края, разработанная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году;

- Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:25 000, в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края», выполненный ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2008 году;

- Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края», выполненный ГУП «Наследие Кубани» в 2008 году.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

- Анализ состояния, проблем и направлений

комплексного развития территории,

включая перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Характеристика природных условий

1.1.1 Физико-географические и техногенные условия

## Климат

В климатическом отношении территория  Крыловского района относится к северо-восточной степной провинции.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум - -360С.Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Крыловской район относится к зоне умеренного увлажнения.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Крыловскому району составляет 508-640мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

## Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами.

Непосредственно территория Новопашковского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

пойменные террасы рек Кавалерки и Грузской;

надпойменные террасы реки Кавалерки;

склоны водоразделов;

водораздельные пространства;

ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Кавалерки узкой полосой пересекает территорию района почти в его центральной части. Как и у предыдущих рек направление течения реки – субширотное. Ширина ее в среднем  до 500-600м. За исключением мелких хуторов, населенных пунктов на пойме нет. В реку Кавалерку впадает р. Грузская, пойма которой практически не отличается по морфологическим характеристикам от поймы р. Кавалерки.

Надпойменные террасы р. Кавалерки плавно простираются по левому и правому берегам рек. Ширина террас различная и составляет от 0.5-1.5км.    Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и изредка изрезана ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен. Застройка территории надпойменных террас только в пределах ст.  Крыловской.

Склоны водоразделов  занимают большую половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-3 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки, представляют собой не значительную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов –1- балка на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные ложбины стока. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок  занимает около 5-10 %. В основном, ширина их составляет около 100-150 м. Длина ложбин стока и балок составляет 5,0-3,0 км до 1,0-1,5 км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

## Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы,   отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория Новопашковского сельского поселения.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым .

## Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы,  лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

# 1.1.2. Геологическое строение

## Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо-генетические комплексы

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- верхнеплейстоценовые аллювиальные;

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения.

Аллювиальные  отложения распространены в пойме рек и представлены глинами, суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками просадочными и непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках и ложбинах стока, представлены они суглинками непросадочными в низовьях балок и, возможно,  суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения  распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

# 1.1.3. Гидрогеологические условия

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поверхностей поймы и устьев ложбин стока уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Подземные воды  обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод,   в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным.

# 1.1.4. Специфические грунты

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- просадочные грунты;

- органо-минеральные (илы).

## Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

## Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам  относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел рек Еи, Куго-Еи, Кавалерки, Веселой и Грузской и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более.

# 1.1.5. Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

подтопление;

затопление;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

просадка грунтов;

дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

сейсмичность.

## Экзогенные процессы:

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Поверхностные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах всей территории за исключением территорий водоразделов.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Крыловского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В целом, подверженность территории Крыловского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Крайне ограниченное развитие по берегам рек имеют участки  боковой  эрозии – на р. Ея.  Большей частью русла рек вдоль берегов поросли болотной растительностью.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории района согласно СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

1.2  Краткая историческая справка

Хутор Новопашковский образовался в 1888 году из переселенцев жителей ст. Пашковской Екатеринодарского отдела, которые происходили из предков Запорожских казаков. В 1908 году в хуторе насчитывалось 288 дворов и 3320 человек населения. В апреле 1918 года здесь утвердилась Советская власть в лице « Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

В 1928-1929 г.г. во время коллективизации из четырех бригад был создан колхоз «Россия», а в августе 1995 г. был переименован в ПСХ « Нива Кубани» ТОО «Курорт Небуг». В 2003 г. хозяйство признано банкротом. Территория Новопашковского сельского округа расположена в северо-восточной части Краснодарского края на площади 17409 га в 180 км от краевого центра и в 18 км от районного центра и в 30 км от железной дороги.

Новопашковское сельское поселение включает в себя следующие населенные пункты: ст. Новопашковская. х. Тверской, х. Лобова Балка, с. Грузское. Численность населения на 01.01.08 г. составила 2590 человек, в том числе по населенным пунктам: ст. Новопашковская - 1732, х. Тверской - 380,      х. Лобова Балка - 318, с. Грузское - 160. На территории сельского поселения проживают граждане 15 национальностей, преимущественно русские и армяне. В августе 2007 года в ст. Новопашковскую подведен природный газ. Газифицирована третья часть станицы.

1.3. Расположение Новопашковского сельского поселения

в системе расселения

Новопашковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Краснодарского края в 180 км от краевого и в 20 км от районного центров.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Крыловского района:

- на севере – с Кугоейским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Шевченковским сельским поселением;

- на юге и западе с Крыловским сельским поселением;

- на северо-западе – с Новосергиевским сельским поселением.

На востоке Новопашковское сельское поселение граничит с Ростовской областью.

- 1.4. Административное устройство муниципального образования

Новопашковское сельское поселение

Новопашковское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июня 2004 года «Об установлении границ муниципального образования Крыловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Крыловского района наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

В границах муниципального образования Новопашковское сельское поселение находится 4 сельских населенных пункта: 1 станица (Новопашковская), 1 село (Грузское) и 2 хутора (Лобова Балка, Тверской).

По данным администрации муниципального образования Новопашковское сельское поселение численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 2 567 человека.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 181,3 км2, что составляет 13,3 % территории Крыловского района. Плотность населения – 14,2 человек на 1 км2.

Центром муниципального образования является станица Новопашковская, которая расположена в северо-западной части поселения.

Основными  транспортными магистралями является автодорога межмуниципального значения Крыловская-Новопашковская-Тверской  и автодорога регионального значения х.Тверской-х.Лобова Балка.

1.5. Экономическая база развития муниципального образования

Новопашковское сельское поселение

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация с преобладанием продукции растениеводства. Доля отрасли растениеводства в общем обороте организаций поселения составляет 84 %.

Сельскохозяйственный сектор экономики Новопашковского сельского поселения представлен в основном крестьянско-фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения.

Объем произведенной продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2009 году составил 458,6 млн.рублей (в том числе за счет личных подсобных хозяйств 69,0 тыс. рублей) или 103,0 % к уровню 2008 года.

Производство основных видов сельскохозяйственной  продукции

Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2008 г. к 2007 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 445,2 | 458,6 | 103,0 |
| в том числе личных подсобных хозяйств, тыс. руб. | 64,9 | 69,0 | 106,0 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении |  |  |  |
| Зерно( в весе после доработки),тыс. тонн | 31,0 | 38,1 | 126,0 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 12,5 | 13,0 | 104,0 |
| Подсолнечник ( в весе после доработки), тыс.тонн | 8,0 | 6,0 | 91,0 |
| Картофель всего , тыс.тонн | 124,0 | 227,0 | 184,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 116,0 | 200,0 | 174,0 |
| Овощи -всего, тыс. тонн | 180,0 | 200,0 | 112,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 150,0 | 170,0 | 114,0 |
| Скот и птица ( в живом весе)-всего, тыс. тонн | 248,0 | 300,0 | 121,0 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах | 248,0 | 300,0 | 121,0 |
| Молоко-всего , тыс.тонн | 250,0 | 330,0 | 132,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах тыс. тонн | 250,0 | 330,0 | 132,0 |

Ситуацию в растениеводстве в целом можно охарактеризовать как стабильную. Несмотря на существование определенных проблем на протяжении последних лет увеличились валовые сборы и объемы реализации основных сельскохозяйственных культур.

В животноводческой отрасли так же наблюдаются положительные тенденции роста. Во всех категориях хозяйств общий объем производства скота и птицы (в живом весе) по поселению в 2009 году составил 300,0 тыс. тонн.

На фоне происходящих смен организационно-правовых форм предприятий происходит изменение показателей эффективности их хозяйственной деятельности, что в свою очередь повлекло за собой высвобождение трудовых ресурсов, которые начали перемещаться в КФХ и ЛПХ.

С увеличением доли малых форм хозяйствования происходят изменения в структуре сельскохозяйственного производства. В настоящее время в личных подсобных хозяйствах выращивается и производится 88 % картофеля, 85 % овощей, 100 % - молока, скота и птицы (в живом весе).

Помимо сельскохозяйственных предприятий на территории поселения расположено промышленное предприятие – Кирпичный завод ПСХ Нива Кубани. Предприятием в 2009 году произведено 3,0 млн. штук кирпича, что составило 120 % к предшествующему периоду.

Все большую роль в развитии экономики сельского поселения играют структуры малого и среднего бизнеса. В течение ряда лет – это наиболее динамично и поступательно развивающаяся сфера.

В Новопашковском сельском поселении действуют 20 предпринимателей без образования юридического лица. Количество субъектов малого бизнеса ежегодно растет.

1.6. Население

Социально-экономическое развитие любой территории определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

По данным администрации муниципального образования Новопашковское сельское поселение численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 2 567 человек.

Наиболее крупным населенным пунктом сельского поселения является центр поселения – станица Новопашковская, где проживает 67,1 % от общей численности населения.

Далее в таблице 2 представлена характеристика динамики численности населения Новопашковского сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Динамика численности населения

Новопашковского сельского поселения (2001-2009 гг.)

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01., |  | Численность населения сельского поселения на начало года, в % к предшествующему периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2010 |  |
| 1 | ст.Новопашковская | 1678 | 1722 | 102,6 |
| 2 | с.Грузское | 156 | 154 | 98,7 |
| 3 | х.Лобова Балка | 291 | 318 | 109,3 |
| 4 | х.Тверской | 349 | 373 | 106,9 |
| Итого |  | 2474 | 2567 | 103,8 |

К началу 2010 года численность населения сельского поселения за рассматриваемый период возросла на 93 человека или на 3,8  % (приблизительно на 10 человек в год или 0,4 %). В свою очередь, темпы изменения численности населения (2001-2009 гг.) в разрезе населенных пунктов различны: наиболее высокий прирост численности населения произошел в хуторе Лобова балка (9,3 %),  в свою очередь отрицательный прирост – в селе Грузское (1,3 %).

Тенденция абсолютного и относительного роста численности населения Новопашковского сельского поселения обусловлена, в первую очередь, стабилизацией основных демографических показателей (устойчивым сочетанием снижения уровня смертности и роста рождаемости).

Для территории сельского поселения характерна устойчивая тенденция естественной убыли населения. Так за 8 летний период (2001-2009 гг.) естественные потери населения составили 118 человек (4,6 % от общей численности населения).

Естественные потери населения сельского поселения обусловлены двумя негативными направлениями демографических процессов, сложившимися в естественном движении населения:

- уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения. Коэффициент рождаемости в 2009 г. составил 8,2 промилле;

- уровень смертности превышает рождаемость, который, однако, имеет тенденцию к снижению, что обеспечило снижение естественной убыли до уровня – 1,6 промилле.

Ярким показателем демографической ситуации является возрастная структура населения сельского поселения. Вследствие негативных тенденций в естественном движении на территории поселения сложилась регрессивная возрастная структура населения (Таблица 3).

Возрастная структура населения Новопашковского сельского поселения

Таблица 3

| моложе трудоспособного возраста |  | трудоспособного возраста |  | старше трудоспособного возраста |  | Численность населения на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| человек | % от общей численности | человек | % от общей численности | человек | % от общей численности |  |
| 478 | 18,6 | 1603 | 62,4 | 486 | 19,0 | 2567 |

В структуре численности населения, в общем, по поселению, 18,6 % составляют дети, 62,4 % лица трудоспособного возраста, 19,0 % лица пенсионного возраста, т.е. в поселении регрессивная возрастная структура населения.

Одним из социально-демографических последствий длительного процесса негативных тенденций воспроизводства населения, является рост демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного).

В настоящий момент этот показатель составляет 601 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного, из них 298 – это дети (0-15 лет) и 303 – лица пожилого возраста.

1.7. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Новопашковского сельского поселения представлен индивидуальной жилой застройкой и многоквартирными (2-3-4-х квартирными) жилыми домами с приквартирными участками.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 47,15 тыс. м2, в т.ч.:

- индивидуальная жилая застройка – 28,3 тыс. м2;

- многоквартирная жилая застройка с приквартирными участками – 18,85 тыс. м2.

Сведения о распределении жилищного фонда в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Распределение жилого фонда |  |  |  |  | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Жилищная обеспеченность, м2 на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома |  | многоквартирные жилые дома с приквартирными участками |  |  |  |  |
|  |  | кол-во домов | тыс. м2 общей площади | кол-во домов | кол-во квартир | тыс. м2общей площади |  |  |
| 1 | ст.Новопашковская | 274 | 17,5 | 69 | 138 | 11,4 | 28,9 | 16,8 |
| 2 | с.Грузское | 3 | 0,04 | 33 | 69 | 5,69 | 5,73 | 37,2 |
| 3 | х.Лобова Балка | 105 | 4,52 | 1 | 2 | 0,11 | 4,63 | 14,6 |
| 4 | х.Тверской | 114 | 6,24 | 10 | 20 | 1,65 | 7,89 | 21,2 |
| Итого |  | 496 | 28,3 | 113 | 229 | 18,85 | 47,15 | 18,4 |

Существующая жилищная обеспеченность в среднем по Новопашковскому сельскому поселению составляет 18,4 м2 на 1 человека, что превышает районные показатели 5,1 % .

1.8. Структура обслуживания

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Новопашковского сельского поселения расположены следующие учреждения образования:

- 3 общеобразовательные школы: станица Новопашковская, хутор Тверской и хутор Лобова Балка проектной вместимостью 300, 100 и 640 мест соответственно (фактически в данных учреждениях обучается 353 ребенка);

- 1 детское дошкольное учреждение, которое расположено в центре поселения и рассчитано на 120 детей.

Учреждения культурно-досугового типа представлены:

- 1 домом культуры в станице Новопашковской со зрительным залом на 480 мест;

- 2 сельскими клубами общей вместимостью 260 мест (хутора Тверской и Лобова Балка);

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального образования представлена:

- Новопашковской врачебной амбулаторией на 40 посещений в смену (станица Новопашковскеая);

- 3 фельдшерско-акушерскими пунктами, рассчитанные, в общем, на 45 посещений в смену (село Грузское, хутор Тверской и хутор Лобова Балка).

Фармацевтическое обслуживание жителей села осуществляет 1 аптека.

По состоянию на 01.01.2010 г. потребительская сфера сельского поселения объединяет 37 хозяйствующих субъектов розничной торговли, 2 предприятия общественного питания и 1 предприятие бытового обслуживания.

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке Новопашковского сельского поселения в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 438,3 м2. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 171 м2 на 1000 жителей, что ниже нормативной обеспеченности (300 м2 на 1000 человек) в 1,7 раза.

Предприятия общественного питания расположены в станице Новопашковской и хуторе Тверском, которые представлены 2 закусочными на 55 мест. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети на 1000 жителей поселения составляет 21 посадочное место, что составляет 52,5 % от нормативной обеспеченности (40 мест на 1000 человек).

Из объектов бытового обслуживания на территории сельского поселения расположена только парикмахерская (станица Новопашковская).

На территории поселения расположены 2 почтовых отделения: станица Новопашковская и хутор Тверской.

Опорный план М 1:25000

Условные

1.9. Существующая территориально-планировочная организация

Территория Новопашковского сельского поселения расположена в центральной части Крыловского района, на расстоянии 20 км от районного центра ст. Крыловской и в 180 км от города Краснодара и граничит на севере с Кугоейским и Новосергиевским сельскими поселениями, на юге и западе с Крыловским сельским поселением, на востоке с Ростовской областью.

В своих административных границах Новопашковское сельское поселение занимает площадь 18442,048 га. Центром Новопашковского сельского поселения является ст. Новопашковская. Связь с городом Краснодаром, населенными пунктами края, Ростовской областью осуществляется по автомобильным дорогам межмуниципального значения ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской, ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская и дорогам регионального значения  х.Тверской – х.Лобова Балка, х.Тверской – х.Балко-Грузский (до границы с Ростовской областью).

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли водного фонда;

- земли лесного фонда;

- земли запаса.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 12512,931 га.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: реки Грузской и Лобовой Балки, являющихся притоками реки Кавалерки и рельефа местности.

Кроме ст. Новопашковской в состав поселения входят: с. Грузское, х. Лобова Балка, х. Тверской.

Станица Новопашковская расположена в западной части земель сельского поселения. Село Грузское и хутор Тверской находятся в центральной части поселения, вдоль дороги межмуниципального значения ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской. В юго-восточной части поселения расположен хутор Лобова Балка.

Площадь земель населенных пунктов 823,899 га.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Новопашковского сельского поселения.

В станице Октябрьской Крыловского района имеется железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги. Расстояние до ближайшего аэропорта (г. Краснодар) 191 километр.

Восточную часть Новопашковского сельского поселения с севера на юг пересекает высоковольтная линия мощностью 330 кВ – ПС 330 «Новочеркасск-Тихорецк», западную часть – высоковольтная линия 35 кВ – «ПС Екатериновский – Веселовка».

В западной части поселения проходят газопровод от АГРС «Новомихайловская» на ПУРП станицы Новопашковской 0,6 МПа и волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «Крыловская-Новосергиевская-Кугоейская-Новопашковская».

На территории Новопашковского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края» в 2008 году и  по существующим данным государственного списка расположено 4 памятника культурного наследия и 23 памятника археологии, из них 12 курганных групп, 11 отдельно стоящих курганов.

На северной окраине станицы Новопашковской находится неразведанная залежь суглинок.

Опорный план ст. Новопашковской 5000

Условные

Ст. Новопашковская находится в западной части земель сельского поселения, в 180 км от краевого центра г. Краснодара и 20 км от районного центра ст. Крыловской. Станица Новопашковская является центром муниципального образования Новопашковское сельское поселение. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения «х.Тверской – х.Лобова Балка», «х.Тверской – х.Балко-Грузский» (до границы с Ростовской областью), и межмуниципального значения «ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской», «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская».

Территория станицы в существующих границах составляет 347,26 га.

Функциональное зонирование населенного пункта исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог и с учетом природных факторов – реки Грузской, Лобовой Балки и рельефа местности.

В планировочном отношении станица представляет собой компактное жилое образование, протянувшееся вдоль левого берега реки Грузской.

В станице не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон.

Это относится:

- к кирпичному заводу,  расположенному  на северной окраине станицы без организации санитарно-защитной зоны до жилой  застройки;

- к производственной зоне, находящейся на южной окраине станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

- к несанкционированной свалке мусора (на северо-востоке станицы), недостаточно удаленной от жилой застройки.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована относительно-регулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади и  конфигурации.

Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками от 2,16 до 11,2 га является преобладающей и занимает площадь 347,18 га.

Общественный центр исторически сложился на пересечении улицы Первомайской и улицы Советской, он многофункционален, но недостаточно развит и благоустроен. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания, спортивные сооружения, дом культуры, благоустроенный парк и магазины.

Среди жилой застройки в квартале между улицами Пушкина,  Первомайской и Школьной расположены участки детского дошкольного учреждения и общеобразовательной школы.

Рекреационная зона станицы Новопашковской представлена парком в существующем общественном центре, сквером при Доме культуры.

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены озеленением главной и, частично, магистральных улиц, площади перед административным зданием, парком. Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Зону особо охраняемых территорий составляют памятники истории, культуры и архитектуры с соответствующими охранными зонами, водоохранная зона реки Грузской и Лобовой Балки, являющихся притоками реки Кавалерки.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными дорогами, улицами населенного пункта и объектами транспортного обслуживания – автобусной остановкой, паркингами, объектами автосервиса и т.д.

Благоустройство существующих улиц имеет различную степень:

-	выше - в центральной части станицы,

-	ниже - на окраинах.

Составляющими инженерной инфраструктуры, входящими в данную зону, являются линейные инженерные объекты – линии ВЛ, магистральные трубопроводы, а также головные объекты инженерной инфраструктуры: очистные сооружения, водозаборы, ГРС, трансформаторные подстанции и т.д.

В зону сельскохозяйственного использования входят пахотные земли, расположенные в северной и северо-восточной частях станицы, и сельскохозяйственные производственные участки.

Захоронения осуществляются на кладбище, расположенном на северной окраине станицы Новопашковской. Вывоз мусора производится на несанкционированную свалку мусора, находящуюся в северном направлении от станицы.

Село Грузское

Село Грузское расположено вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской» в 12 км восточнее административного центра – станицы Новопашковской.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественный центр населенного пункта полностью отсутствует. На пересечении ул. Трудовой и Садовой находится здание ФАПа, рядом спортивная площадка.

Северо-восточнее населенного пункта находится рыбный стан.

Хутор Лобова Балка

Хутор Лобова Балка, расположенный в юго-западной части сельского поселения представляет собой компактное жилое образование. Жилой фонд населенного пункта в основном представлен индивидуальными домами – по ул. Первомайской.

Общественное обслуживание осуществляется следующими объектами:  сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, общая образовательная школа.

В жилой застройке в юго-восточной части населенного пункта расположено действующее кладбище.

Хутор Тверской

Хутор Тверской расположен в восточной части поселения восточнее села Грузского на границе с Ростовской областью. Хутор представляет собой жилое образование, расположенное на обоих берегах реки Грузской.

Сфера обслуживания населения представлена следующими объектами: сельский клуб, сельская библиотека, отделение почтовой связи, фельдшерско-акушерский пункт, общая образовательная школа, магазин.

На юго-восточной окраине в 0,5 км от хутора расположено действующее кладбище.

1.10. Производственная сфера

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса, переработки и строительства.

Основная часть производственных объектов расположена за границами населенных пунктов. Вблизи станицы Новопашковской находятся склад зерна, производственные базы (бывшие МТФ), кирпичный завод, мастерские, мельница.

За южной границей хутора Лобова Балка располагаются складские помещения и весовая.

Производственные предприятия хутора Тверского размещаются в непосредственной близости от населенного пункта:

– в северном направлении весовая, зерносклад ООО агрофирмы «Виктория»,

- в южном и западном направлении складские помещения.

В границах села Грузское производственные предприятия отсутствуют. Существующие территории производственной зоны находятся во всех направлениях от села (весовые, склады, мастерские, крестьянско-фермерские хозяйства). На берегу реки Грузская в северо-восточном направлении действующий рыбный стан.

В южной части станицы Новопашковской  расположена существующая производственная зона.

В юго-западной части хутора Лобова Балка находятся складские помещения и весовая.

Анализ

Производственные предприятия Новопашковского сельского поселения в основном расположены на допустимом расстоянии от жилой застройки, негативного влияния на население не оказывают. Негативной воздействие на проживание населения оказывают кирпичный завод, электроцех в ст.Новопашковской, мастерские в с.Грузском.

1.11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Одно из важнейших преимуществ муниципального образования Крыловский район заключается в его непосредственной близости к стратегическим путям сообщения, проходящим  через территорию района.  От районного центра (ст.Крыловской) до краевого центра (г. Краснодар) 180 км., до станицы Ростов-на-Дону – 120 км., побережья Азовского моря – 170 км, побережья Черного моря – 300 км. С севера на юго-запад район пересекает автомагистраль ФАД «ДОН», связывающая его с Москвой, Кавказом и Черным морем. Параллельно ей проходит железнодорожная линия Северо-Кавказской железной дороги, позволяющая перевозить грузы, как на Кавказ, так и до Мурманска и Сахалина. Все это позволяет говорить необходимости развития потенциала территории.

Автотранспортная система Новопашковского сельского поселения и Крыловского района связана в единое целое сетью автомобильных дорог Крыловского района.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. Недооценка роли автомобильных дорог в экономике края и Крыловского района в том числе, может служить причиной экономических трудностей и негативных социальных процессов.

В Новопашковском сельском поселении задействованы автодороги регионального значения х.Тверской – х.Балко-Грузский (до границы с Ростовской областью), х.Тверской – х.Лобова Балка, автодороги межмуниципального значения ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской, ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Крыловского района в Новопашковском сельском поселении по состоянию на 01.01.2008 год приведен в таблице 5.

Сеть автомобильных дорог

Таблица 5

| № п/п | Наименование дорог, 2008 | Протяженность, км. | Привязка КМ+ КМ+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х. Тверской | 30,639 | 0,000 | 30,639 |
| 8 | Ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская | 14.448 | 0,000 | 14.448 |
| 13 | Х. Тверской – х. Лобова Балка | 8,073 | 0,000 | 8,073 |
|  | Итого: | 53,16 |  |  |

Данные замеры интенсивности движения Управления автомобильных дорог Краснодарского края на 01.,01.2008 г. приведены в таблице 6.

Среднегодовая суточная интенсивность движения

Таблица 6

| Район | Наименование дороги | № учетного пункта | Местоположение учетного участка, км | Перегон |  | Протяженность, км | Среднегодовая суточная интенсивность авт/сут | Среднегодовая суточная интенсивность приведенная к легковым автомобилям, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало, км | Конец, км |  |  |  |
| Крыловский | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х. Тверской | 545 | 12,000 | 0,000 | 17,868 | 17,868 | 1056 | 1285 |
|  | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х. Тверской | 546 | 28,000 | 17,868 | 30,639 | 12,771 | 365 | 463 |

Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории муниципального образования Новопашковское сельское поселение отсутствуют.

Анализ состояния существующего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Новопашковского сельского поселения являются:

- прохождение автодороги ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской вблизи жилой застройки станицы Новопашковской, с.Грузское (негативное влияние вследствие высокой интенсивности движения);

- отсутствие связи населенных пунктов поселения по автомобильным дорогам с твердым покрытием практически со всеми сельскохозяйственными и промышленными предприятиями и объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новопашковского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Новопашковского сельского поселения:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* , отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие тротуаров на улицах.

1.12. Объекты историко-культурного наследия

На территории Новопашковского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Крыловского района расположено 23 памятника археологии, из них 12 курганных групп, 11 отдельно стоящих курганов

В настоящее время на территории Новопашковского сельского поселения располагается 4 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Список объектов культурного наследия

Таблица 7

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охр. | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР ЛОБОВА БАЛКА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 2 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | х. Лобова Балка, центр | 1653 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 41 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Лобова Балка, центр | 1654 | 63 | Р | И |  |
| СТАНИЦА НОВОПАШКОВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 6 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и 22 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Новопашковская, 4-е отделение колхоза "Россия" | 1657 | 63 | Р | И |  |
| ХУТОР ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943г. | х.Тверской, школа № 51 | 1663 | 63 | Р | И |  |
| Количество памятников |  |  |  | И | 4 | итого по поселению 4 |  |

На чертеже ГП–4 представлены памятники архитектуры, монументального искусства и истории с их временными охранными зонами.

Список памятников археологии, расположенных на территории Новопашковского сельского поселения

Таблица 8

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Распо-ложе-ние памят-ика на схеме (№ листа) | № курга-на в группе | Высо та кургана м | Диа-метр Кур гана, м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурно-го значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа "Лобов 7" (5 насыпей) | с. Грузское, 2,75 км к юго-западу от села | 7417 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
| 2. | Курганная группа "Грузская 1" (2 насыпи- 1 насыпь не прослежива ется ) | с. Грузское, 1,5 км к юго-западу от села | 7418 | 3 |  | 1,2 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 3. | Курган "Грузский 2" | с. Грузское, 1,75 к северу от села | 7419 | 3 |  | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 4. | Курган "Грузский 3" | с. Грузское, 4 км к северо-западу от села | 7420 | 3 |  | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 5. | Курганная группа "Грузская 9" (2 насыпи- 1 насыпь не прослежива ется) | х. Лобова Балка, 1,5 км к северу от хутора | 7468 | 3 |  | 0,6 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 6. | Курган "Грузский 10" | х. Лобова Балка, 1,2 км к северу от хутора | 7469 | 3 |  | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 7. | Курган "Лобов 4", | х. Лобова Балка, 2,25 км к юго-западу от хутора | 7470 | 4 |  | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 8. | Курганнная группа "Лобов 5" (2 насыпи) | х. Лобова Балка, 3,25 км к югу от хутора | 7471 | 4 | 1 | 1,2 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
| 9. | Курган "Лобов 6" | х. Лобова Балка, 2 км к юго-юго-востоку от хутора | 7472 | 4 |  | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 10. | Курганная группа "Лобов 1" (4 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 2,75 км к югу от станицы | 7473 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
| 11. | Курган "Лобов 2" | ст-ца Новопашковская, 3 км к юго-юго-востоку от станицы | 7474 | 3 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 12. | Курган "Лобов 3" | ст-ца Новопашковская, 5,5 км к юго-юго-востоку от станицы | 7475 | 4 |  | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 13. | Курганная группа "Грузская 4" (4 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 0,4 км к востоку-северо-востоку от станицы | 7476 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 24 | 50 |  |  |
| 14. | Курган "Грузский 5", | ст-ца Новопашковская, 1 км к северу от станицы | 7477 | 3 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 15. | Курганная группа "Грузская 6" (5 насыпей) | ст-ца Новопашковская, 1,75 км к северо-западу от станицы | 7478 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
| 16. | Курган "Грузский 7" (насыпь не прослеживается) | ст-ца Новопашковская, 3 км к юго-западу от станицы | 7479 | 3 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 17. | Курганная группа "Грузская 8" (2 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 1 км к югу от станицы | 7480 | 3 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
| 18. | Курганная группа "Тверской 1" (3 насыпи) | х. Тверской, 1,25 км к югу от хутора | 7527 | 3 | 1 | 0,5 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 24 | 50 |  |  |
| 19. | Курган "Тверской 2" | х. Тверской, 1,4 км к северу от хутора | 7528 | 3 |  | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 20. | Курганная группа "Тверской 3" (4 насыпи) | х. Тверской, 0,8 км к северу от хутора | 7529 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
| 21. | Курганная группа "Тверской 4" (4 насыпи) | х. Тверской, 1,25 км к северу от хутора | 7530 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
| 22. | Курган (насыпь не прослеживается) | х. Тверской 0,6 км к северу от восточной окраины хутора на территории МТФ | В | 3 |  |  |  |  | 3-рi | Вii |
| 23. | Курганная группа (3 насыпи) | с. Грузское 1,25 км к северо-северо-западу от западной окраины | В | 3 | 1 | 0,4 | 20 | 50 | 3-р | В |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |

1.13. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение

В настоящее время существующее население Новопашковского сельского поселения снабжается водой от  семи артезианских скважин.

Водоснабжение станицы Новопашковской осуществляется от четырех водозаборов, расположенных в центре станицы и на территории МТФ № 3,4,5. Дебит скважин – 10 м3/час. На территории водозаборов расположены артскважины и водонапорные башни.

Водоснабжение с. Грузское осуществляется от артскважины №7109(ввод в эксплуатацию в 1991 году). Дебит скважины – 10м3/час. На территории водозабора расположена артскважина и водонапорная башня Рожновского емкостью 10м3, находится в аварийном состоянии и требует замены.

Водоснабжение х. Лобова Балка осуществляется от артскважины №3901(ввод в эксплуатацию в 1971году). Дебит скважины – 6м3/час. На территории водозабора расположена артскважина и водонапорная башня Рожновского емкостью 12м.3

Водоснабжение х. Тверской осуществляется от артскважины №4259(ввод в эксплуатацию в 1973году). Дебит скважины – 6м3/час. На территории водозабора расположена артскважина и водонапорная башня Рожновского емкостью 15м.3

Канализация

В настоящее время сетей и сооружений централизованной канализации в станице Новопашковской и населенных пунктах сельского поселения нет.

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов ст.Новопашковской в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад и школу. Сети и сооружения теплоснабжения на территории села Грузское, хутора Лобова Балка и хутора Тверской отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Электроснабжение

Источником электроснабжения поселения является трансформаторная подстанция 35/10кВ «Пшеничная».

Источником электроснабжения ст. Новопашковской в настоящее время является существующая трансформаторная подстанция РТП-35/10 кВ мощностью 2500 кВ, низковольтное напряжение распределяется от 12 ТП 10/0,4 кВ ОАО «Кубаньэнерго» общей мощностью 2270 кВ.

Газоснабжение

Существующее газоснабжение - от существующей АГРС ст. Новомихайловской Кущевского района, производительностью 30 тысяч м3/ч.

1.14. Экологическое состояние

В настоящее время санитарное состояние Новопашковского сельского поселения в целом удовлетворительное.

Основными проблемами на территории поселения являются:

- подтопление;

- затопление в период выпадения катастрофических осадков;

- заболачивание устьев балок;

- просадка грунтов;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Вредное влияние на проживание людей оказывает зона распространения шума от автомобильных дорог регионального значения «х.Тверской – х.Лобова Балка», «х.Тверской – х.Балко-Грузский» (до границы с Ростовской областью), и межмуниципального значения «ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской», «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская».

Негативное воздействие на проживание населения так же оказывают производственные предприятия, расположенные в границах населенных пунктов, в непосредственной близости от жилой застройки. Это кирпичный завод, электроцех в ст.Новопашковской, мастерские в с.Грузском.

В населенных пунктах отсутствует ливневая канализация, что способствует размыву почвы, загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании. Часть улиц не имеют твердого покрытия, проезжей части, тротуаров.

Централизованной канализацией обеспечена лишь часть общественных зданий. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

В населенных пунктах отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной, между автомобильными дорогами регионального значения и жилой застройкой. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вокруг водоемов.

Не соблюдена водоохранная зона вдоль берегов реки Грузская и балок.

Вывоз ТБО с территории поселения производится на несанкционированную свалку мусора, находящуюся в северном направлении от станицы Новопашковской.

В с.Грузское, х.Лобова Балка, х.Тверском отсутствует ливневая и фекальная канализация, дороги частично заасфальтированы, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых, требуются мероприятия по водопонижению и водоотведению.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

1.15. Существующий баланс территории

1.15.1. Существующий баланс территории

Новопашковского сельского поселения

Таблица 9

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние на 2009г. , га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Новопашковского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 18442,05 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 823,89 | 4,46 |
| ст. Новопашковская | 347,26 | 1,88 |
| с. Грузское | 33,21 | 0,18 |
| х. Лобова Балка | 200,75 | 1,08 |
| х. Тверской | 242,67 | 1,32 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 16061,58 | 87,09 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 210,12 | 1,14 |
| 4. Земли лесного фонда | 788,90 | 4,28 |
| 5. Земли водного фонда | 316,51 | 1,72 |
| 6. Земли фонда запаса | 241,05 | 1,31 |

1.15.2. Существующий баланс территории

населенных пунктов Новопашковского сельского поселения

Станица Новопашковская

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 347,26 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 158,34 | 45,60 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 158,21 | 45,56 |
| 1.2 | -многоквартирные среднеэтажные жилые дома | 0,13 | 0,04 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 3,69 | 1,07 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 1,36 | 0,39 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,61 | 0,18 |
| 2.3 | - территория учреждений здравоохранения | 0,37 | 0,11 |
| 2.4 | - территория образовательных учреждений | 1,35 | 0,39 |
| 3. | Производственная зона | 1,32 | 0,38 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 43,02 | 12,39 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площадки | 42,61 | 12,27 |
| 4.2 | - территория АЗС и придорожного сервиса | 0,12 | 0,03 |
| 4.3 | - электроподстанция | 0,06 | 0,02 |
| 4.4 | - водозабор | 0,23 | 0,07 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 4,90 | 1,41 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, скверы, бульвары, набережные) | 4,90 | 1,41 |
| 6. | Зона специального назначения | 41,79 | 12,03 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | - санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д. | 41,79 | 12,03 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 50,63 | 14,58 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1 | - пашни, пастбища, сенокосы | 50,63 | 14,58 |
| 8. | Прочие | 43,57 | 12,58 |
|  | в том числе: |  |  |
| 8.1 | - водная поверхность (реки, пруды, озера и т.д.) | 27,58 | 7,94 |
| 8.2 | - пустыри (земли администрации) | 15,99 | 4,60 |

Село Грузское

Таблица 11

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 33,21 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 21,79 | 65,61 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 21,79 | 65,61 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,68 | 2,04 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,27 | 0,81 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,25 | 0,75 |
| 2.3 | - территория учреждений здравоохранения | 0,16 | 0,48 |
| 3. | Производственная зона | 0 | 0 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,70 | 8,13 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площадки | 2,70 | 8,13 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 0 | 0 |
| 6. | Зона специального назначения | 2,55 | 7,68 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | - санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д. | 2,55 | 7,68 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 4,67 | 14,06 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1 | - пашни, пастбища, сенокосы | 4,67 | 14,06 |
| 8. | Прочие | 0,82 | 2,48 |
|  | в том числе: |  |  |
| 8.1 | - пустыри (земли администрации) | 0,82 | 2,48 |

Хутор Лобова Балка

Таблица 12

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 200,75 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 88,19 | 43,93 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 88,19 | 43,93 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 3,03 | 1,51 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,31 | 0,15 |
| 2.2 | - территория учреждений здравоохранения | 0,14 | 0,07 |
| 2.3 | - территория образовательных учреждений | 2,58 | 1,29 |
| 3. | Производственная зона | 0,11 | 0,05 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,37 | 3,67 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площадки | 7,37 | 3,67 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 0 | 0 |
| 6. | Зона специального назначения | 13,85 | 6,90 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | - территория размещения кладбищ | 0,16 | 0,08 |
| 6.2 | - санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д. | 13,69 | 6,82 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 84,10 | 41,89 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1 | - пашни, пастбища, сенокосы | 84,10 | 41,89 |
| 8. | Прочие | 4,10 | 2,05 |
|  | в том числе: |  |  |
| 8.1 | - водная поверхность (реки, пруды, озера и т.д.) | 1,39 | 0,69 |
| 8.2 | - пустыри (земли администрации) | 2,71 | 1,36 |

Хутор Тверской

Таблица 13

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 242,67 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 105,22 | 43,36 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 105,22 | 43,36 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 2,95 | 1,21 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 0,64 | 0,26 |
| 2.2 | - территория учреждений здравоохранения | 0,19 | 0,08 |
| 2.3 | - территория образовательных учреждений | 2,12 | 0,87 |
| 3. | Производственная зона | 0,27 | 0,11 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,85 | 3,23 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площадки | 7,85 | 3,23 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 0,35 | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, скверы, бульвары, набережные) | 0,35 | 0,14 |
| 6. | Зона специального назначения | 35,54 | 14,65 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | - санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д. | 35,54 | 14,65 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 73,40 | 30,25 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1 | - пашни, пастбища, сенокосы | 73,40 | 30,25 |
| 8. | Прочие | 17,09 | 7,05 |
|  | в том числе: |  |  |
| 8.1 | - водная поверхность (реки, пруды, озера и т.д.) | 13,58 | 5,60 |
| 8.2 | - пустыри (земли администрации) | 3,51 | 1,45 |

1.16.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:

природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным природным явлениям геологического и гидрологического характера, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения; подтопления, затопления при паводках на реках, заболачивание; плоскостная и овражная эрозия; дефляция, просадка грунтов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

Таблица 14

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |

Опасность природных явлений по категориям опасности в районе генерального плана в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория;

- просадочность лессовых пород – весьма опасная категория;

- эрозия плоскостная – умеренно опасная категория;

- эрозия овражная – умеренно опасная категория;

- подтопления территории – умеренно опасная категория;

- затопления – умеренно опасная категория.

В перечень возможных источников ЧС природного характера на территории Новопашковского сельского поселения включены опасные природные процессы, отнесенные в соответствии со СНиП 22.01-95 к опасным и весьма опасным: землетрясения и просадочность грунтов.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к опасным метеорологическим явлениям, возможным в районе проектируемого объекта относятся ураганные ветры, пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха до 400.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

Таблица 15

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

В перечень возможных источников ЧС природного характера на территории Новопашковского сельского поселения включены ураганы и наледеобразование.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., к возможным источникам ЧС на территории Новопашковского СП относятся также:

- очень сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более за 12 ч);

- очень сильный снег (при количестве осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);

- крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (при видимости 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, объект в зону поражения от ХОО не попадает.

Строительство ХОО на территории Новопашковского сельского поселения не предусматривается.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Новопашковского сельского поселения:

Таблица 16

| Поз. по ГП | Наименование объекта | Наименование опасного вещества, общее количество, максимальная емкость |
| --- | --- | --- |
| Ст. Новопашковская |  |  |
| 33 | АЗС «Степь» (сущ.) | бензин дизтопливо, 25 м3 |
| 34 | АЗС (проект.) | бензин дизтопливо, 50 м3 |
|  | Фермерский склад зерна | зерновая пыль, 500 т (6280 м3) |
| С. Грузское |  |  |
|  | Зерносклад | зерновая пыль, 500 т (6280 м3) |
| Х. Тверской |  |  |
| 10 | Весовая, зерносклад ООО агрофирма «Виктория» | зерновая пыль, 500 т (6280 м3) |
| 11 | АЗС (проект.) | бензин дизтопливо, 50 м3 |

К основным поражающим факторам в случае аварий на АЗС относятся ударная волна и тепловое излучение.

Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В и Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 ГОСТ Р 12.3.047-98.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на АЗС:

Таблица 17

| Параметр | Проект. АЗС (поз. 34 по ГП ст. Новопашковской, поз. 11 по ГП х. Тверской) | АЗС «Степь» (поз. 33 по ГП ст. Новопашковской) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |  |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 74,75 | 55,75 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 48,75 | 36 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 39 | 28,75 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 32,5 | 23,75 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 29,25 | 21,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 25,75 | 18,5 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |  |
| Полное разрушение зданий | 57 | 45 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 80 | 63 |
| Средние повреждения зданий | 116 | 92 |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 207 | 165 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 412 | 328 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 638 | 507 |
| Воздействие на человека |  |  |
| Безусловный летальный (смертельный) исход | 23 | 19 |
| Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев | 28 | 22 |
| Порог смертельного поражения | 35 | 28 |
| Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом | 42 | 33 |
| Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 58 | 46 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей | 75 | 60 |
| Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей | 95 | 75 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |  |  |
| Цилиндр с основанием R и высотой h | 303 11 | 242,48 9,09 |
| Цилиндр с основанием R и высотой h | 303 11 | 242,48 9,09 |

Основным поражающим фактором в случае аварий на зерноскладах является ударная волна.

Расчет поражающих факторов при взрыве пылевоздушных смесей в зерноскладах проводился по ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. А.3 Горючие пыли», «Временной методике расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов» (С.А. Буланенков, С.И. Воронов, П.П.Губченко и др.; под общей ред. М.И.Фалеева – Калуга, ГУП «Облиздат», 2001 г.).

Результаты расчета параметров волны давления при возможных максимальных по последствиям авариях на указанных объектах:

Таблица 18

| Показатель | Зерносклады ст. Новопашковской, с. Грузское, х. Тверской (поз. 10 по ГП) |
| --- | --- |
| Вещество | Зерновая пыль |
| Масса горючей пыли, кг | 2000,00 |
| Объем помещения, куб. м | 6280,00 |
| Доля участия взвешенной пыли при сгорании пылевозд. смеси | 0,50 |
| Начальная температура воздуха, оС | 42,00 |
| Плотность воздуха при расчетной температуре, кг/куб.м | 1,12 |
| Удельная теплота сгорания вещества, Дж/кг | 18000,00 |
| Давление ударной волны, кПа | 338,51 |

Согласно проведенным расчетам, в результате аварий в зерноскладах возможны полные разрушения зданий.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, крупных гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к образованию катастрофических волн прорыва, на территории Новопашковского сельского поселения нет.

К авариям на объектах ЖКХ относятся:

- пожары в зданиях;

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций. С учетом вероятности каждого из перечисленных вариантов развития пожара могут быть рассчитаны вероятностные годовые потери в отдельно взятых зданиях и в целом по территории.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории выполняется на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируется пожар, в результате которого погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек, а также пожар, прямой материальный ущерб от которого составляет 1500 МРОТ и более.

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии №1.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

Аварии №2.

На котельных Новопашковского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно:

/1/. Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с  техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности, М.: РАО «Газпром», 1996.

/2/. ГОСТ Р 12.3.047–98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления  являются пламя и волна избыточного давления.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются пожары и взрывы на сетях газоснабжения, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел., а также пожары и взрывы, прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях могут привести к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

Аварии на транспорте:

- железнодорожный транспорт;

- автотранспорт.

Наибольшую опасность для Новопашковского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через железнодорожную станцию, расположенную в ст. Октябрьской Крыловского района.

Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Расчеты масштабов зон возможного опасного химического заражения при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте проведены в соответствии с Приложением 1 к РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Согласно проведенным расчетам, полная глубина зон возможного заражения составит:

- по аммиаку – 7,1 км;

- по хлору – 55,9 км.

Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория Новопашковского сельского поселения окажется в зоне заражения хлором.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди, идентифицируется в качестве источника техногенной ЧС.

Наиболее опасными авариями на автотранспорте для Новопашковского сельского поселения являются аварии с участием автотранспорта, перевозящего ЛВЖ (бензин), а наиболее вероятными – дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Методики расчета зон действия поражающих факторов, критерии для оценки поражения человека и сооружений аналогичны приведенным для АЗС.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на автомобильном транспорте:

Таблица 19

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |  |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 | 4,25 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 29,75 | 2,5 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 | 2 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 | 1,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 | 1,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 | 1 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |  |
| Полное разрушение зданий | 30 | 4 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 | 6 |
| Средние повреждения зданий | 61 | 9 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 | 16 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 | 32 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 | 50 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |  |  |
| Цилиндр с высотой h | 4,1 | 0,61 |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются пожары и взрывы на автотранспорте с числом госпитализированных 4 и более чел.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами террактов на территории Новопашковского сельского поселения могут быть ПВОО, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются взрывы при террактах, при которых погибло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 и более человек.

2.  Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Новопашковского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности поселения;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Новопашковского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- - разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории станицы Новопашковской и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Новопашковского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и на перспективу (до 2045 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение территорий на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие станицы Новопашковская как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция и развитие существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Социально-экономическое развитие Новопашковского сельского поселения характеризуется положительной динамикой развития всех основных секторов экономики и позитивным изменением индикаторов,  отражающих уровень жизни населения.

Новопашковское сельское поселение является инвестиционно привлекательной территорией. Удобное географическое положение в системе транспортных связей, наличие полезных ископаемых (большие запасы глины, при этом разрабатывается лишь одно месторождение), свободных земельных участков и необходимой инфраструктуры позволят привлечь потенциальных инвесторов.

Разумная политика стимулирования деятельности инвесторов, обеспечение гарантий от инвестиционных рисков и другие меры поддержки инвестиционной деятельности на территории поселения должны способствовать привлечению существенных финансовых средств в экономику сельского поселения.

Основными направлениями деятельности по созданию инвестиционного имиджа поселения должны стать:

- распространение информации о преимуществах муниципального образования (сырьевого, промышленного и кадрового потенциала), инвестиционных проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры;

- участие в инвестиционных семинарах, подключение к электронным базам данных, содержащим информацию о потенциальных инвесторах.

Построение эффективной конкурентоспособной экономики предлагается за счет развития следующих направлений:

- развитие промышленного производства на основе разработки и реализации комплекса инвестиционных проектов, направленных на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий;

- развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов, а также строительство новых перерабатывающих предприятий;

- обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее приоритетных и перспективных для привлечения инвесторов.

Предполагается, что агропромышленный комплекс получит свое наиболее интенсивное развитие в будущем за счет:

- развития растениеводства и животноводства;

- развития и строительства перерабатывающих предприятий;

- совершенствование территорий организации агропромышленного производства;

- подъема малых форм хозяйствования.

Зерновое хозяйство составляет основу АПК муниципального образования. В настоящее время именно производство зерновых культур является одним из наиболее рентабельных видов деятельности, выступающим внутренним «финансовым» донором сельского хозяйства, позволяющим поддерживать общую положительную рентабельность производства.

В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

Овощеводство в сельском поселении является второстепенной отраслью специализации растениеводства, однако данная отрасль наиболее полно отвечает на интенсификацию производства в виде использования новых технологий полива и удобрения (капельное орошение и спринцевание). Для развития данного направления возможно создание тепличного комплекса, что позволит снабдить рынок отечественной продукцией.

Второй важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство. Оно во многих случаях опирается на растениеводство, как на источник кормов, и поэтому часто оказывается в зависимости от состояния последнего. Проблема оптимизации отрасли должна решаться за счет восстановления прежнего потенциала животноводства за счет:

- обновление и улучшение поголовья племенных животных и птиц; проведение целевых противоэпизоотических мероприятий;

- строительство ферм и реконструкция существующих мощностей по выращиванию скота, свиней и птицы.

Техническое переоснащение отрасли, внедрение новых технологий, реконструкция старых и строительство новых животноводческих помещений позволит увеличить производство продукции животноводства.

Кроме развития сельхоз предприятий необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике. В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким.

Важнейшее направление дальнейшего развития хозяйств населения – совершенствование их кооперативных и интеграционных связей с сельскохозяйственными, обслуживающими, перерабатывающими и другими организациями АПК, а также между собой и с фермерскими хозяйствами. Особое значение имеет помощь сельскохозяйственных предприятий в обеспечении ЛПХ кормами, молодняком скота и птицы, механизированными и транспортными услугами, в сбыте продукции. При этом проблема реализации излишков для хозяйств населения не менее важна, чем обеспечение их производственными ресурсами. В ее решении наряду с помощью сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций важную роль должны сыграть закупочно-сбытовые потребительские кооперативы, создаваемые хозяйствами населения совместно с фермерами при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

Главный эффект от реализации мероприятий по развитию агропромышленного комплекса сельского поселения состоит в стабилизации условий хозяйствования субъектов агропромышленного комплекса. Стабильные условия создают выгодные преимущества данному сектору экономики для привлечения инвестиций и кадров, реализации среднесрочных проектов реконструкции и технического перевооружения агропромышленного производства. В целом это должно привести к росту эффективности сектора.

Территория Киевского сельского поселения обладает потенциалом для развития промышленности, прежде всего за счет обеспеченности сырьем, наличия производственных площадей и территориальных резервов.

Основным стратегическим направлением развития промышленного производства должна стать разработка и реализация комплекса инвестиционных проектов, направленных на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий.

Полезные ископаемые в Киевском сельском поселении представлены месторождениями глины, увеличение добычи которой будет способствовать развитию промышленности строительных материалов.

3.2. Расчет перспективной численности населения

- Оценка демографического потенциала Новопашковского сельского поселения, на проектные этапы генерального плана произведена на основе аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем.

- Так как перспективная численность населения сельского поселения обусловлена тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое, для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- - общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения Новопашковского сельского поселения за 2001-2009 гг.;

- - данные половозрастной структуры населения (по состоянию на 01.01.2010 г.).

- Расчеты демографического прогноза населения для населенных пунктов Новопашковского сельского поселения, за исключением центра поселения, выполнены методом передвижки возрастов по одногодичным возрастным интервалам на период до 2030 года. Итоговый результат представлен в таблице 20.

- За базовый период для расчета перспективной численности населения станицы Новопашковской приняты расчетные данные ранее разработанного генерального плана станицы Новопашковской в 2008 году. Перспективная численность населения станицы рассчитана методом определения среднегодового прироста численности населения, который на 01.01.2008 г. составил 0,88 % в год.

- Расчет численности населения Новопашковского сельского поселения осуществляется с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации и постепенный выход из кризисного состояния.

- Параметры, используемые при расчете перспективной численности населения Новопашковского сельского поселения

- Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | 2010/2015 | 2016/2020 | 2021/2025 | 2026/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,496 | 1,562 | 1,639 | 1,727 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 9,8 | 12,2 | 13,9 | 14,3 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 67,7 | 68,4 | 69,0 | 69,6 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 12,9 | 12,7 | 12,3 | 11,9 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 25 | 25 | 15 | 19 |

- - данные является среднегодовыми за пятилетние периоды

- При прогнозе динамики основных демографических показателей были заложены следующие тенденции:

- - продолжение наметившейся тенденции увеличения коэффициента суммарной рождаемости до уровня 1,727 рождения на 1 женщину репродуктивного возраста;

- - снижение младенческой смертности и смертности населения, как молодых возрастов, так и в трудоспособном возрасте. Однако, в связи с отмеченным процессом «старения» населения, общий коэффициент смертности в прогнозный период может расти с увеличением доли старших возрастных групп;

- - стабилизация миграционных процессов (создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов направленных на организацию новых рабочих мест, развития рынка жилья, создания условий для возвращения молодежи).

- С учетом вышеизложенных социально-экономических и демографических тенденций численность населения Новопашковского сельского поселения на расчетный срок генерального плана может предположительно составить 3014 человек.

- Далее в таблице 21 представлена перспективная численность населения на проектные этапы генерального плана в разрезе населенных пунктов.

Таблица  21

| Наименование населенного пункта |  | Численность населения |  |  |  | Общий прирост численности населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый период (2008 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) | 1 очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| Новопашковское с/п |  | 2579 | 2784 | 3014 | 3369 | 205 | 435 |
| 1 | ст.Новопашковская* | 1734 | 1900 | 2100 | 2400 | 166 | 366 |
| 2 | с.Грузское | 154 | 154 | 154 | 154 | - | - |
| 3 | х.Лобова Балка | 318 | 340 | 350 | 375 | 22 | 32 |
| 4 | х.Тверской | 373 | 390 | 410 | 440 | 17 | 37 |

- * данные для станицы Новопашковской приняты согласно разработанному генеральному плану.

- При расчете численности населения на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030 г. численность населения к 2045 году составит 3369 человек.

- Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала сельского поселения на расчетный период. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения

Существующая и перспективная структура

- возрастного состава населения Новопашковского сельского поселения

- Таблица  22

| Возрастные категории | Базовый период (2008 год) |  | Расчетный срок (2030 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 2579 | 100 | 3014 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 652 | 25,3 | 730 | 24,2 |
| в трудоспособном возрасте | 1355 | 52,5 | 1577 | 52,3 |
| старше трудоспособного возраста | 572 | 22,2 | 707 | 23,5 |

Прогноз численности населения указывает на дальнейшее снижение трудовых ресурсов. Данное положение обусловлено тем, что к тому времени из группы трудоспособного возраста будет выходить на пенсию многочисленное поколение 60-70 гг. подъема рождаемости, а на смену ему придет крайне малочисленное поколение рожденных в годы кризиса.  Однако за счет более высокой доли лиц в возрасте моложе трудоспособного уменьшение численности трудового населения не будет столь резким и катастрофическим.

3.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения, и населения, проживающего в зонах строго строительного режима Новопашковского сельского поселения, произведены в соответствии с требованиями  СНиП 2.07.01-89*.

Перспективный прирост численности населения сельского поселения к расчетному сроку генерального плана (2030 г.) составит 435 человек или 145 семей (при условии, что коэффициент семейности равен 3), в т.ч. 205 человек или 68 семей – на 1 очередь строительства.

Проектом также предусматривается обеспечение населения новым жилищным фондом и объектами инфраструктуры, проживающего в экологически не благоприятных зонах.

Все расселяемое население предусматривается разместить на территории проектируемой усадебной жилой застройки.

По данным администрации муниципального образования Новопашковское сельское поселение размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составляет 0,15 га.

В соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* - при размере приусадебного участка  – 0,15 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21-0,23 га на 1 дом. Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения представлена в таблице 23.

Ориентировочная потребность в селитебной территории

для населенных пунктов Новопашковского сельского поселения

Таблица 23

| Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана |  |  | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана |  |  | Потребность селитебной территории, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | в том числе |  | Всего семей | в том числе |  | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |  |  |
|  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  |  | Долгосрочная перспектива (2030-2045 гг.) |  |
| ст.Новопашковская* | 420 | 366 | 54 | 140 | 122 | 18 | 11,55 | 29,4 | 21,0 |  |
| с.Грузское | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Лобова Балка | 32 | 32 |  | 11 | 11 |  | 1,47 | 2,31 | 1,68 |  |
| х.Тверской | 37 | 37 |  | 12 | 12 |  | 1,26 | 2,52 | 2,1 |  |
| Итого | 489 | 435 | 54 | 163 | 145 | 18 | 14,28 | 34,23 | 24,78 |  |

На долгосрочную перспективу (2030 – 2045 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2030 годом увеличится до 3369 человек, общий прирост – 355 человек или 118 семей. При сохранении действующих норм СНиП 2.07.01-89* за расчетный срок генерального плана (2030 – 2045 гг.) и сохранении в поселении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 24,78 га.

- 3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В каждом населенном пункте, разместить, весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы социально-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории сельского поселения.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Новопашковского сельского поселения (таблицы 24-27). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Новопашковского сельского поселения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

Вставить таблицы 24-27 (отдельный файл)

СКБ на 9 листах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  - Проектируемая территориально-планировочная организация

Генеральный план Новопашковского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Новопашковского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах населенных пунктов, предназначенные для развития жилой зоны в ст. Новопашковской, с. Грузском, х. Лобова Балка, х. Тверском.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Новопашковского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Пространственная структура поселения представляет собой четыре населенных пункта – станица Новопашковская, село Грузское, хутор Лобова Балка, хутор Тверской, расположившихся вдоль берегов реки Грузской и Лобовой Балки, являющихся притоками реки Кавалерки и на автомобильных дорогах регионального значения «х.Тверской – х.Лобова Балка», «х.Тверской – х.Балко-Грузский» (до границы с Ростовской областью), и межмуниципального значения «ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской», «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская».

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крестьянско-фермерских хозяйств, фонда перераспределения, лесного фонда, жилой и производственной застройкой.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Новопашковского сельского поселения. На землях сельскохозяйственного назначения, расположены производственные территории: полевые станы, мастерские, молочно-товарные фермы, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

В настоящее время на территории Новопашковского сельского поселения располагается 4 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству, а также 23 памятника археологии, из которых 12 курганных и групп, 11 отдельно стоящих курганов.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 28

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проектное решение, га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Новопашковского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 18442,05 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 901,73 | 4,89 |
| ст. Новопашковская | 418,96 | 2,26 |
| с. Грузское | 30,44 | 0,17 |
| х. Лобова Балка | 231,63 | 1,26 |
| х. Тверской | 220,70 | 1,20 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 16004,88 | 86,78 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 188,98 | 1,02 |
| 4. Земли лесного фонда | 788,9 | 4,28 |
| 5. Земли водного фонда | 316,51 | 1,72 |
| 6. Земли фонда запаса | 241,05 | 1,31 |

3.5.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Новопашковского сельского поселения

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенного пункта предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Станица  Новопашковская

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории станицы ряд площадок, пригодных для освоения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития станицы  на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития станицы Новопашковской в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана станицы  намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

- создание рекреационной зоны станицы;

- развитие рекреационных территорий вдоль берега реки Грузской;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

ГП ст.Новопашковской

Условные

- развитие производственной зоны станицы;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Станица Новопашковская находится в западной части земель сельского поселения. Территория станицы представляет собой единое планировочное образование, расположенное на берегах реки Грузской. Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в восточной части станицы Новопашковской в виде кварталов индивидуальной жилой застройки.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для создания завершенной композиции жилой зоны в существующих кварталах генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов на северо-западной, северо-восточной и восточной окраинах станицы.

На расчетный срок проектом предусматривается создание на восточной окраине станицы жилого района с развитой сетью объектов обслуживания и отдыха населения.

Планировочное решение нового жилого района подчинено направлениям существующих и проектируемых планировочных ограничений: это проектируемый юго-восточный обход, лесопосадок и грунтовых внутрихозяйственных дорог. Этим объясняется направление север-юг и запад-восток основных жилых улиц в жилой застройке и проектируемых дорог. Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки:

- объекты первоочередного строительства размещены в центральных кварталах, а также в северо-восточной и в восточной части станицы, на территории проектируемого жилого района;

- на расчетный срок – восточнее первоочередной застройки в восточной части станицы, на северо-западе и северо-востоке населенного пункта;

- резервные территории жилой зоны расположены к югу от первоочередных и на расчетный срок проектируемых кварталов (поэтапное освоение территории), до проектируемого юго-восточного обхода станицы.

Для возможности размещения расчетного количества жителей станицы используется индивидуальная коттеджная застройка. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается реконструкция существующего общественного центра и проектирование общественного центра в восточном жилом районе, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

Основной общественный центр станицы формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре населенного пункта по улицам Советская, Первомайская, Октябрьская и Школьная. Проектом предлагается развитие и реконструкция общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

В зону рекреационного назначения входит парк у Дома культуры и спортивная площадка по ул. Октябрьской. Проектом предлагается организовать зону отдыха в центральной части станицы на берегу реки Грузская с организацией пляжа и спортивные сооружения по улице Первомайской.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом выделена основная производственная зона, расположенная в юго-западной части населенного пункта на прилегающих территориях, которая проектом предложено реконструировать и модернизировать. Существующая производственная зона, расположенная на южной окраине станицы проектом сохраняется в существующих территориях.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются памятники истории и архитектуры, расположенные на территории сельского поселения с обозначением границ временных охранных зон.

Территориальное развитие населенных пунктов с.Грузского, х.Тверского, х.Лобова Балка  проектом не предусматривается. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения.

Село Грузское, расположенное вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской» в 12 км восточнее административного центра – станицы Новопашковской получает развитие в восточной части. Данная территория предлагается для развития жилой застройки за расчетный срок генерального плана.

В селе практически отсутствуют объекты обслуживания. На пересечении ул. Трудовой и Садовой находится здание ФАПа, рядом спортивная площадка. Проектом предлагается строительство общественного центра в составе: детское дошкольное учреждение с начальной школой, магазины, пункт КБО, отделение банка, кафе, аптека.

Производственная зона, в состав которой входят склады, весовые, мастерские, зерносклад, сохраняется на прежнем месте. Для возможности соблюдения нормативной СЗЗ от производственных предприятий до жилой застройки, часть территории предприятия рекомендуется перепрофилировать под коммунально-складскую зону. От автодороги межмуниципального значения, проходящей по улице Пушкина, проектом предусматривается создание стометровой санитарно-защитной зоны.

Северо-восточнее населенного пункта находится рыбный стан. Проектом вносится предложение по реконструкции рыбного стана, созданию на его основе зоны кратковременного отдыха для рыболовов-любителей. Для этих целей рекомендуется благоустроить берег реки Грузской, путем укрепления берегов, создания лодочного причала. Кроме того благоустроить территорию, расположенную рядом с рыбным станом для возможного развития зоны кратковременного отдыха на отдаленную перспективу.

Архитектурно-планировочная организация хутора Лобова Балка представляет собой компактную структуру, расположенную в юго-западной части сельского поселения.

Общественное обслуживание осуществляется следующими объектами:  сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, общая образовательная школа, которые по проекту подлежат реконструкции. Генеральным планом также предложено строительство дополнительных объектов:

- детский сад с начальной школой;

- магазины;

- пункт КБО;

- отделение банка;

- кафе;

- аптека.

Проектом сохраняется сложившаяся территориально-планировочная организация поселка.

В южной части хутора в существующих границах резервируются территории под жилую зону для освоения за пределами расчетного срока.

Подлежит благоустройству и реконструкции общественный центр. В зеленом сквере проектируется размещение детских игровых и спортивных площадок. На берегу Лобовой Балки в западной части хутора планируется создание лесопарковой зоны с пляжем, причальными сооружениями. В лесопарковой зоне на перспективу предлагается размещение базы отдыха.

Производственная зона, в состав которой входят складские помещения, весовая, сохраняется на прежнем месте с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки. В юго-восточной части резервируется территория под производственную зону для размещения объектов IV класса санитарной классификации.

Для захоронения предусмотрено использование существующего кладбища, расположенного в южной части хутора.

Хутор Тверской

Хутор Тверской, имеющий планировочную структуру, расположенную на берегах реки Грузской, на расчетный срок проектом предусматривается развивать в западном направлении. На отдаленную перспективу (за расчетный срок 2045 год) предлагаются территории в восточной части населенного пункта.

Генеральный план предусматривает дальнейшее благоустройство и озеленение существующего общественного центра хутора с устройством детских и игровых площадок.

На перспективу общественный центр предлагается дополнить современным объемом общественного комплекса в составе: детский сад с начальной школой, магазины, пункт КБО, отделение банка, кафе, аптека.

Территорию центра целесообразно оформить рекреационной зоной в виде сквера с обустройством скамеек, малых архитектурных форм, фонарей.  Территории вдоль улицы Красноармейской проектом предлагаются как зоны общественно-делового назначения для возможного размещения объектов малого бизнеса, и объектов придорожного сервиса.

Предусматривается реконструкция и усовершенствование технологии предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, создание развитой инженерной инфраструктуры, инженерной подготовки территории.

Севернее хутора резервируются территории для размещения производственной зоны.

Генеральный план поселения 1:25000

Условные

3.6.  Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Новопашковского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Новопашковское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Новопашковское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения станицы Новопашковской, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Новопашковского сельского поселения.

Развитие получают производственные зоны расположенные: на северной окраине х. Тверского, на юго-восточной окраине хутора Лобова Балка, на северной окраине села Грузского. Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

Также предполагается развитие придорожного сервиса вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской».

Зарезервированы территории для развития рекреационной зоны сезонного использования восточнее станицы Новопашковской и западнее х.Лобова Балка.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически вся территория поселения.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Станица Новопашковская

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Существующая планировочная структура территории станицы  представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной площади. Улицы в основном вытянуты с запада на восток. Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. В центральной части станицы по улице Советской  имеются два  малоэтажных многоквартирных секционных дома.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2030 г. (в северо-западной, северо-восточной и восточной частях станицы) и резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком (в юго-восточном и юго-западном направлении от станицы) - до 2045 г. как в существующих границах населенного пункта, так и за их пределами.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,04 га до 0,5 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура станицы  определена существующей ситуацией, наличием автодорог межмуниципального значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, в северо-западной, северо-восточной и восточной частях населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 178,79 га.

Развитие жилой зоны хутора Тверского на расчетный срок строительства проектом предусматривается в западной части населенного пункта.

В восточной и центральной частях села Грузского, в южной части хутора Лобова Балка, в восточной части хутора Тверского резервируются территории для развития жилой застройки за расчетным сроком (до 2045 года).

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

Проектом выделены территории на расчетный срок (до 2030 г.), за расчетный срок строительства (до 2045 г.) – лист ГП-1, ГП-1.1.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок с. Грузского составляет 21,79 га, х. Тверского – 116,73 га, х. Лобова Балка – 88,19 га.

3.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Жилищное строительство в рамках реализации генерального плана Новопашковского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в административных границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Строительство нового жилого фонда обеспечит возможность ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности населения общей площадью на человека.

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Жилая застройка, попадающая в санитарно-защитную зону от предприятий, генеральным планом предлагается к постепенному выносу по мере износа жилых домов и размещение в жилых зонах более экологически благоприятных для проживания.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда составит:

- жилые дома, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий  – 0,9 тыс. м2 . Численность проживающих – 54 человек (станица Новоплатнировская);

- ветхий и аварийный жилищный фонд – 0,73 тыс. м2. Численность проживающих – 44 человека (ст.Новоплатнировская).

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана сохраняемый жилищный фонд составит 45,52 тыс. м2.

Перспективная нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчёте на 1 человека принята:

На 1 очередь строительства (2020 год)

26,4 м2  общей площади на одного человека.

На расчётный срок (2030 год)

32,4 м2  площади на одного человека.

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 29.

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на проектные этапы генерального плана

Таблица 29

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 47,15 | 79,61 | 97,57 |
| 2 | Население | чел. | 2579 | 2784 | 3014 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 18,3 | 26,4 | 32,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 1,63 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 47,15 | 45,52 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 32,46 | 52,05 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 3,2 | 2,6 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Новопашковского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 97,57 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 52,05 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 32,46 тыс. м2), что позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность по населенным пунктам поселения до 32,4 м2/чел.

Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

3.6.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона станицы Новопашковской представлена:

- реконструируемым общественным центром станицы, расположенным между переулком Школьным, улицей Первомайской, улицей Октябрьской и улицей Советской;

- общественным  центром проектируемого жилого района в восточной части станицы;

- центром обслуживания производственной зоны,

а также проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

Основной общественный центр станицы Новопашковской формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре жилой зоны на пересечении улицы Первомайской и улицы Советской. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания, спортивные сооружения, дом культуры, благоустроенный парк и магазины.

Среди жилой застройки расположены участки детского дошкольного учреждения и общеобразовательной школы.

В жилых кварталах располагаются магазины.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны ст. Новопашковской на расчетный срок составляет 17,74 га.

Общественно деловая зона с.Грузского, х.Тверского, х.Лобова Балка проектом рассматривается на уже сложившихся территориях с сохранением и  реконструкцией существующих общественных зданий, а также дополнения различными зданиями обслуживания населения.

Площадь общественно деловой зоны на проектный срок с.Грузского составляет 0,68 га, х.Тверского – 3,11 га, х.Лобова Балка – 3,90 га.

3.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания станицы Новопашковской как административного центра муниципального образования Новопашковское  сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В станице Новопашковской предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования. Проектируемые объекты  обслуживания населения в соответствии с проектной потребностью представлены в таблице 30.

Таблица 30

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма | По проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ст.Новопашковская |  |  |  |  |
|  | Межшкольный производственный комбинат | место | 8% от общего числа школьников | 35 |  |
|  | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 45 | в существующей общественно-деловой зоне |
|  | Станция скорой медицинской помощи | автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | в существующей жилой застройке |
|  | Молочные кухни | порция в сутки | 4 на 1 ребенка до года | 104 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  | Спортивный зал общего пользования | кв.м площади пола | 70 на 1 тыс. чел. | 165 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 4581 |  |
|  | Парк культуры и отдыха | учреждений | 1 на 100 тыс. чел. | 1 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 705 |  |
|  | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 94 |  |
| 10. | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 на 1 тыс. чел. | 94 | в существующей общественно-деловой зоне |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 16 |  |
| 12. | Прачечные | кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел | 141 | в проектируемом здании бытового обслуживания |
| 13. | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 на 1 тыс.чел | 11 | в проектируемом здании бытового обслуживания |
| 14. | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 на 1 тыс. чел. | 17 | в проектируемой застройке |
| 15. | Гостиницы | место | 6 на 1 тыс. чел | 15 | в существующей общественно-деловой зоне |
|  | с.Грузское |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% от кол-ва детей дошкольного возраста | 9 | в проектируемом общественном центре |
| 2. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс.чел. | 46,2 | в проектируемом общественном центре |
| 3. | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс.чел. | 6 | в проектируемом общественном центре |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс.чел. | 1 | в проектируемом общественном центре |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 300 | в проектируемом общественном центре |
|  | х.Лобова Балка |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% от кол-ва детей дошкольного возраста | 17 | в проектируемом общественном центре |
| 2. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс.чел. | 105,2 | в проектируемом общественном центре |
| 3. | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс.чел. | 14 | в проектируемом общественном центре |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс.чел. | 2 | в проектируемом общественном центре |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 682 | в проектируемом общественном центре |
|  | х.Тверской |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% от кол-ва детей дошкольного возраста | 17 | в проектируемом общественном центре |
| 2. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс.чел. | 123 | в проектируемом общественном центре |
| 3. | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс.чел. | 16 | в проектируемом общественном центре |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс.чел. | 3 | в проектируемом общественном центре |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 799 | в проектируемом общественном центре |

В таблицах 31-34 представлены перечни объектов культурно-бытового обслуживания населения Новопашковского сельского поселения.

Станица Новопашковская

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Новопашковского сельского поселения | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Новопашковское отделение связи «Почта России» | 1 | 1 | сущ. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |
| 3 | СДК «Новопашковский» на 480 мест; парикмахерская (ЧП Хмельницкая) на 1 рабочее место | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Мемориал погибшим войнам | 1 | - | сущ. |
| 5 | Парк культуры и отдыха | 1 | - | реконстр. |
| 5* | Парк культуры и отдыха | 1 | - | проектир. |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 6 | МОУ СОШ № 8 на 450 мест | 1 | 1 | реконстр. |
| 7 | Внешкольные учреждения на 50 мест | 1 | 1 | проектир. на первую очередь |
| 8 | Межшкольный производственный комбинат на 40 мест | 1 | 1 | проектир. |
| ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 9 | ДОУ № 11 «Сказка» на 120 мест | 1 | 1 | сущ. |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 10 | Спортивная площадка | 1 | - | сущ. |
| 11 | Спортивно-оздоровительный комплекс: - спортивный зал общего пользования - плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. на первую очередь |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 12 | - Новопашковская врачебная амбулатория на 40 посещений в смену; - Аптека; - Станция скорой медицинской помощи на 1 автомобиль | 1 | 1 | сущ. сущ. проектир. на первую очередь |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 13 | Универсам-закусочная на 40 мест (ЧП Мазюк) | 1 | 1 | сущ. |
| 14 | Магазин (Крыловское РАЙПО) | 1 | 1 | сущ. |
| 15 | Предприятие общественного питания | 1 | 1 | проектир. |
| 16 | Магазин (ЧП Федоренко) | 1 | 1 | сущ. |
| 17 | Рыночный комплекс, магазин | 2 | 1 | проектир. |
| 18 | Баня | 1 | 1 | проектир. |
| 19 | Магазин | 2 | 1 | проектир. |
| 20 | Многофункциональные здания с социально-бытовыми объектами | 1 | 1 | проектир. |
| 21 | Гостиница на 15 мест | 1 | 1 | проектир. |
| 22 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: - магазины на 100 м2 торговой площади; - химчистка (фабрика) на 8 кг/смену; - молочная кухня (на 104 порций) | 1 | 1 | проектир. |
| 23 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: - магазины на 120 м2 торговой площади; - прачечная на 141кг/смену | 1 | 1 | проектир. |

Село Грузское

Таблица 32

| № п/п | # Наименование | Кол-во | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | сущ. |
| 2 | Спортивная площадка | 1 | сущ. |
| 3 | Придорожный сервис | 1 | проект. |
| 4 | Общественный центр в составе: детское дошкольное учреждение с начальной школой, магазины, пункт КБО, отделение банка, кафе, аптека | 1 | проект. |

Хутор Лобова Балка

Таблица 33

| № п/п | # Наименование | Кол-во | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - СК «Лобова Балка» филиал МУК РДКиТ; - братская могила 41 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | сущ. Памятник истории |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | сущ. |
| 3 | Братская могила 2 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | 1 | сущ. Памятник истории |
| 4 | ООШ № 14, МОУ | 1 | сущ. |
| 5 | База отдыха | 1 | проект. |
| 6 | Общественный центр в составе: детское дошкольное учреждение с начальной школой, магазины, пункт КБО, отделение банка, кафе, аптека | 1 | проект. |
| ##### Хутор Тверской Таблица 34 |  |  |  |
| № п/п | # Наименование | Кол-во | ##### Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - СК «Тверской» филиал МУК РДКиТ; - Тверская сельская библиотека (филиал № 7 МУ ЦБС); | 1 | сущ. |
| 2 | Отделение почтовой связи | 1 | сущ. |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | сущ. |
| 4 | -ООШ № 13, МОУ; - братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943г. | 1 | сущ. Памятник истории |
| 5 | Магазин | 1 | сущ. |
| 6 | Общественный центр в составе: детское дошкольное учреждение с начальной школой, магазины, пункт КБО, отделение банка, кафе, аптека | 1 | проект. |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | проект. |

3.6.5. Производственная зона

Производственная зона поселения состоит в основном из предприятий агропромышленного комплекса, расположенных вблизи населенных пунктов поселения. Это территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Производственная зона станицы Новопашковской расположена в юго-западном направлении от станицы, где размещаются проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, а также фрагментарно на территории жилой зоны станицы, состоящая из предприятий малого класса, сохраняемых проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации СЗЗ.

Проектом определено размещение производственной зоны Новопашковского сельского поселения в южном направлении от станицы Новопашковской. Резервируются территории в юго-восточном направлении от хутора Лобова Балка, в северном от хутора Тверского и села Грузского.

В юго-западном направлении от станицы Новопашковской проектом предлагаются территории для предприятий агропромышленного комплекса.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в промзонах населенного пункта;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Перечень объектов сохраняемых генеральным планом и проектируемых предприятий производственного и коммунально-складского назначения приведен ниже в таблицах 35-38.

Станица Новопашковская

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА |  |  |  |  |
| 24 | Промзона | 1 | - | сущ. |
| 25 | Склад сельхозпродукции, мельница | 1 | - | реконстр. |
| 26 | Склад сельхозпродукции, техника ООО «Прогресс» | 1 | - | сущ. |
| 27 | Мастерские, техника КФХ Чернова | 1 | - | сущ. |
| 28 | Рыбный стан | 1 | - | сущ. |
| 29 | Ветучасток | 1 | - | сущ. |
| 30 | Кирпичный завод | 1 | 1 | реконстр. |
| 31 | Склад с/х продукции | 1 | - | проектир. |

Село Грузское

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Резерв производственного предприятия 3-5 класса | 1 | - | проектир. |
| 6 | Склады, весовые, мастерские | 1 | - | сущ. |
| 7 | КФХ Петросян | 1 | - | сущ. |
| 8 | Рыбный стан | 1 | - | сущ. |

Хутор Лобовая Балка

Таблица 37

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Складские помещения | 2 | - | сущ. |
| 8 | Весовая, складские помещения | 1 | - | сущ. |
| 9 | Резерв производственного предприятия 4-5 класса | 1 | - | проектир. |

Хутор Тверской

Таблица 38

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Складские помещения, техника КФХ Зотнин | 2 | - | сущ. |
| 9 | Складские помещения | 1 | - | сущ. |
| 10 | Весовая, зерносклад ООО агрофирма «Виктория» | 1 | - | сущ. |
| 11 | АЗС, придорожный сервис | 1 | - | проектир. |
| 12 | Резерв производственного предприятия 3-5 класса | 1 | - | проектир. |
| 13 | Резерв производственного предприятия 2-5 класса | 1 | - | проектир.. |

Генеральным планом предусматривается:

- создание на базе предприятий в юго-западном направлении от станицы многофункциональной юго-западной производственной зоны;

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования                производственной зоны;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  производств;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

-  резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на юго-западе производственной зоны.

На расчетный срок генерального плана предусматривается:

- реконструкция не действующих производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промпредприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих не действующих предприятий.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Новопашковского сельского поселения составит 3014 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что  требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. В станице Новопашковской по улице Советской расположено пожарное депо на 2 автомашины, которое проектом сохраняется и реконструируется.

3.6.6.  Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный транспорт.

К зоне автомобильного транспорта в Новопашковском сельском поселении относятся автомобильные дороги межмуниципального значения ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской, ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская, дороги регионального значения  х.Тверской – х.Лобова Балка, х.Тверской – х.Балко-Грузский (до границы с Ростовской областью).

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

Схема транспорта

условные

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

На территории придорожной полосы дорог предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами.

Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п. вдоль автодороги межмуниципального значения «ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской» в восточной части станицы Новопашковской, на восточной окраине села Грузского, в западной и восточной частях хутора Тверского. В западной и южной части станицы Новопашковской в проектируемой производственной зоне также предусмотрено строительство объектов придорожного сервиса.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Новопашковского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

3.6.7.  Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Грузской, активно используемые населением для отдыха. Вдоль берегов реки Грузской проектом зарезервированы территории под развитие рекреационной зоны. Здесь предполагается разместить базы отдыха, автокемпинги.

Рекреационная зона станицы Новопашковской представлена парком в существующем общественном центре, сквером при Доме культуры, парками и скверами в проектируемых общественных центрах и подцентрах в восточной части станицы. В парках и скверах предлагается разместить аттракционы, площадки для отдыха и спорта, разбить пешеходные аллеи, дорожки.

В данном проекте предусмотрено развитие рекреационной зоны поселения на берегах реки Грузской и Лобовой Балки.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

3.6.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

- водоохранная зона – от реки Грузская и Балки Лобова Балка – 100 метров. Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранные зоны рек, каналов, водоемов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоны территории ЛЭП;

- санитарно-защитные зоны от восстанавливаемых производственных предприятий;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии;

- зона регулированного рекреационного использования.

По существующим данным государственного списка на территории Новопашковского сельского поселения выявлено 23 памятника археологии, из них 12 курганных групп, 11 отдельно стоящих курганов

В настоящее время на территории Новопашковского сельского поселения располагается 4 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

3.6.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения Новопашковского сельского поселения относятся территории существующих кладбищ традиционного захоронения, проектируемый полигон сбора и сортировки твердых бытовых отходов и их санитарно-защитные зоны.

Кладбища, расположенные севернее станицы Новопашковской и хутора Тверского, на южной окраине села Грузского, южнее хутора Лобова Балка проектом сохраняются. Закрытое кладбище расположено на землях сельскохозяйственного назначения в юго-восточной части поселения. Согласно схеме территориального планирования Крыловского района кладбище, расположенное в юго-восточной части хутора Лобова Балка сохраняется.

Согласно проекту «Генеральная схема санитарной очистки Крыловского района Краснодарского края», выполненному ФГУП «ФЦ БОО» ЮО Госстроя РФ в 2005 г., требуется провести рекультивацию и продолжить захоронение ТБО  с оформлением исходно-разрешительной и проектной документации  для несанкционированной свалки мусора, расположенной на 0,5 км на север от станицы Новопашковской.  Проектом предлагается размещение здесь полигона ТБО.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

    - Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Проектный баланс территории

ДАЛЕЕ 8 ЛИСТов

ТАБЛИЦЫ 39-42

3.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

По существующим данным государственного списка на территории Новопашковского сельского поселения выявлено 23 памятника археологии, из них 12 курганных групп, 11 отдельно стоящих курганов

В настоящее время на территории Новопашковского сельского поселения располагается 4 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Список объектов культурного наследия

Таблица 43

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охр. | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР ЛОБОВА БАЛКА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 2 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | х. Лобова Балка, центр | 1653 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 41 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Лобова Балка, центр | 1654 | 63 | Р | И |  |
| СТАНИЦА НОВОПАШКОВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 6 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и 22 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Новопашковская, 4-е отделение колхоза "Россия" | 1657 | 63 | Р | И |  |
| ХУТОР ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943г. | х.Тверской, школа № 51 | 1663 | 63 | Р | И |  |
| Количество памятников |  |  |  | И | 4 | итого по поселению 4 |  |

На чертеже ГП–4 представлены памятники архитектуры, монументального искусства и истории с их временными охранными зонами.

Список памятников археологии, расположенных на территории Новопашковского сельского поселения

Таблица 44

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Распо-ложе-ние памят-ика на схеме (№ листа) | № курга-на в группе | Высо та кургана м | Диа-метр Кур гана, м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурно-го значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа "Лобов 7" (5 насыпей) | с. Грузское, 2,75 км к юго-западу от села | 7417 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
| 2. | Курганная группа "Грузская 1" (2 насыпи- 1 насыпь не прослежива ется ) | с. Грузское, 1,5 км к юго-западу от села | 7418 | 3 |  | 1,2 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 3. | Курган "Грузский 2" | с. Грузское, 1,75 к северу от села | 7419 | 3 |  | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 4. | Курган "Грузский 3" | с. Грузское, 4 км к северо-западу от села | 7420 | 3 |  | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 5. | Курганная группа "Грузская 9" (2 насыпи- 1 насыпь не прослежива ется) | х. Лобова Балка, 1,5 км к северу от хутора | 7468 | 3 |  | 0,6 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 6. | Курган "Грузский 10" | х. Лобова Балка, 1,2 км к северу от хутора | 7469 | 3 |  | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 7. | Курган "Лобов 4", | х. Лобова Балка, 2,25 км к юго-западу от хутора | 7470 | 4 |  | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 8. | Курганнная группа "Лобов 5" (2 насыпи) | х. Лобова Балка, 3,25 км к югу от хутора | 7471 | 4 | 1 | 1,2 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
| 9. | Курган "Лобов 6" | х. Лобова Балка, 2 км к юго-юго-востоку от хутора | 7472 | 4 |  | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 10. | Курганная группа "Лобов 1" (4 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 2,75 км к югу от станицы | 7473 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
| 11. | Курган "Лобов 2" | ст-ца Новопашковская, 3 км к юго-юго-востоку от станицы | 7474 | 3 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 12. | Курган "Лобов 3" | ст-ца Новопашковская, 5,5 км к юго-юго-востоку от станицы | 7475 | 4 |  | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 13. | Курганная группа "Грузская 4" (4 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 0,4 км к востоку-северо-востоку от станицы | 7476 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 24 | 50 |  |  |
| 14. | Курган "Грузский 5", | ст-ца Новопашковская, 1 км к северу от станицы | 7477 | 3 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 15. | Курганная группа "Грузская 6" (5 насыпей) | ст-ца Новопашковская, 1,75 км к северо-западу от станицы | 7478 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
| 16. | Курган "Грузский 7" (насыпь не прослеживается) | ст-ца Новопашковская, 3 км к юго-западу от станицы | 7479 | 3 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 17. | Курганная группа "Грузская 8" (2 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 1 км к югу от станицы | 7480 | 3 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
| 18. | Курганная группа "Тверской 1" (3 насыпи) | х. Тверской, 1,25 км к югу от хутора | 7527 | 3 | 1 | 0,5 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 24 | 50 |  |  |
| 19. | Курган "Тверской 2" | х. Тверской, 1,4 км к северу от хутора | 7528 | 3 |  | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
| 20. | Курганная группа "Тверской 3" (4 насыпи) | х. Тверской, 0,8 км к северу от хутора | 7529 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
| 21. | Курганная группа "Тверской 4" (4 насыпи) | х. Тверской, 1,25 км к северу от хутора | 7530 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
| 22. | Курган (насыпь не прослеживается) | х. Тверской 0,6 км к северу от восточной окраины хутора на территории МТФ | В | 3 |  |  |  |  | 3-рi | Вii |
| 23. | Курганная группа (3 насыпи) | с. Грузское 1,25 км к северо-северо-западу от западной окраины | В | 3 | 1 | 0,4 | 20 | 50 | 3-р | В |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». На территории Новопашковского сельского поселения установлена 100-метровая водоохранная зона от реки Грузской и балки Лобова Балка.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74-ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

На территории поселения располагаются 7 водозаборных скважин. Утвержденные  границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования отсутствуют.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В настоящее время в поселении расположены семь водозаборных скважин на которых отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Данной работой рекомендуется запроектировать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, как на существующие скважины, так и на проектируемые.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

3.8. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Новопашковского сельского поселения на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Новопашковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Крыловского района. В его состав входит ст.Новопашковская, х.Тверской, с.Грузское, х.Лобова Балка.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий, выполненном инженерно-геологической партией ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2007 году для проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края», к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление в период выпадения катастрофических осадков;

- заболачивание устьев балок;

- просадка грунтов;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

К подтопленным площадям отнесены участки ложбин стока в разных частях проектируемой территории.

Затопление территории поверхностными водами распространено в излучинах рек Грузская, Кавалерка и в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков.

Заболачивание территории развито в устьях балок.

Эрозионно-аккумулятивные процессы на проектируемой территории распространены в балках, оврагах и ложбинах.

Просадка грунтов наблюдается в пределах надпойменных террас, на склонах и водоразделах.

Дефляция наиболее активно протекает в период черных пыльных бурь.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая технические решения, принятые при разработке раздела «Инженерная подготовка территории» для генерального плана ст.Новопашковской, в данной работе предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: просадка грунтов, подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в ложбинах стока, склонах и водоразделе, повышенная сейсмичность.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.8.1. Организация поверхностного стока и

улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Новопашковского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф проектируемой территории характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Схемой инженерной подготовки территории предполагается организация поверхностного водостока со всей проектируемой территории.

Для ст.Новопашковской институтом ОАО «ИТРКК» в 2008 году был разработан генеральный план, в состав которого входит раздел пояснительной записки «Инженерная подготовка территории» и чертежи «Схема инженерной подготовки территории. М 1:5000», «Схема вертикальной планировки территории. М 1:5000». При разработке раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод, формирующихся как в пределах селитебной территории населенного пункта, так и с нагорной части, примыкающей к нему.

Согласно решениям ранее разработанного генерального плана на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются водоперепускные сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана составляет 4854,16 л/сек.га. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются р.Кавалерка, р.Грузская, балки, каналы, пруды.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

3.8.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Новопашковского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод.

4. Противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

На проектируемой территории выделены следующие геоморфологические элементы:

- пойменные террасы рек Грузской и Кавалерки;

- надпойменные террасы рек Грузской и Кавалерки;

- склоны межбалочных водоразделов;

- ложбины стока и балки.

Главными водными артериями на территории Новопашковского сельского поселения являются реки Кавалерка и Грузская. На территории Краснодарского края реки такого типа называют степными. Направление течения рек субширотное.

Река Кавалерка - наиболее крупный приток реки Еи на территории Крыловского района. Протекает по южной границе поселения с востока на запад. Пойменная терраса р.Кавалерки узкой полосой пересекает территорию всего Крыловского района почти в его центральной части. Ширина ее в среднем до 500-600м. На западной границе проектируемого поселения в р.Кавалерку впадает р.Грузская, проходящая через все поселение. Ст.Новопашковская, с.Грузское и х.Тверской расположены на пойме р.Грузской, которая практически не отличается по морфологическим характерискам от поймы р.Кавалерки.

Надпойменные террасы р. Кавалерки и Грузской плавно простираются по левому и правому берегам рек. Ширина террас различная и составляет от 0.5-1.5км. Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла рек и изредка изрезана ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен.

Длина ложбин стока и балок составляет от 2.0-3.0 км и более, ширина их составляет около 100-150 м. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена. Первоначальный рельеф изменен незначительно только в приустьевых частях насыпями и дамбами.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

В станице Новопашковской и др. населенных пунктах сельского поселения к таким площадям отнесены территории долины реки и устья ложбин стока.

Затопление территории поверхностными водами распространено на пойме, вблизи русла, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в поймах, вдоль русла в вогнутых излучинах рек, полосою в 50-60м., в устьях балок. Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м., т.е. в пределах поверхностей поймы и устьев ложбин.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистку) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам рек и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

Проектом предусматривается засыпка или намыв подтапливаемых территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На проектной территории развиты площадной смыв и линейная эрозия. Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными.

На территории Новопашковского сельского поселения эрозионная деятельность развита слабо, т.е. существующие ложбины стока находятся в стабилизированном состоянии, за редким исключением. Частота эрозионной сети 1 овраг на 2-3км.

Проектом предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, укрепления балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотрено укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

На проектируемой территории уязвимыми для дефляции можно считать незастроенные склоны межбалочных водоразделов.

3.8.3. Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.8.4. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

3.8.5. Особые условия строительства

Основными факторами, осложняющими строительство на территории Новопашковского поселения, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- простыми условиями (I категория);

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- просадочные грунты;

- органо-минеральные (илы).

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II тип – грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

В границах проектируемого генерального плана выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

Грунты первого типа грунтовых условий по просадочности выделены:

- в пределах надпойменной террасы (ИГЭ-4 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа. Распространены с поверхности, как покровные до глубины 2.5-4.5м.);

- в пределах склонов и водоразделов (ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа.)

- в пределах склонов и водоразделов (ИГЭ-2 – суглинки, тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 80 кПа. Залегают до глубины 5.0м.);

- в пределах водораздела, распространены локально (ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 5.55 см. Залегают с поверхности до глубины 6.0м и более).

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому, что основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел рек Кавалерка и Грузская и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0 м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0 м и более.

3.8.6. Заключение и рекомендации по строительству

Рельеф территории равнинный, с элементами речных долин, террасированный с общим уклоном на север-северо-запад.

Подземные воды на пойме, надпойменных террасах и склонах характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям. На водоразделах подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Из специфических грунтов в пределах площади изысканий распространены:

- просадочные грунты;

- органо-минеральные (илы).

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

- просадка грунтов;

- дефляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Новопашковского сельского поселения являются – агрессивность подземных вод, просадка грунтов, подтопление и сейсмичность, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0–1,6м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонам. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

В целом, проектируемая территория делится на благоприятную (30%), условно благоприятную (55%) и не благоприятную (15%) для строительства.

1. Территория благоприятная для строительства:

- склоны (инженерно-геологические таксоны II-3-в, II-3-г). Подземные воды расположены ниже глубины заложения ленточных и плитных фундаментов, не существует угрозы подтопления и затопления. Необходимо учесть просадку первого типа и обеспечить сток поверхностных вод. Эту территорию рекомендуется осваивать в первую очередь.

- склоны (инженерно-геологический таксон III-3-в, III-3-г). Территория неподтопляемая, поскольку уровень подземных вод находится на глубине более 5.0м. Негативными процессами являются наличие просадки, плоскостная эрозия. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов первого типа и исключить утечки из водонесущих коммуникаций. Рекомендации по устранению просадочных свойств даны выше.

- территория водораздельных пространств (инженерно-геологические таксоны IV-3-в, IV-3-г) - подземные воды расположены на глубине от 5.0м до 10.0м и более, т.е. это территория не подтопляемая, подземные воды и грунты не агрессивны для бетонов. Необходимо учесть просадочные свойства грунтов первого типа.

2. Территория условно благоприятная для строительства:

- территория надпойменных террас склоны межбалочных водоразделов (инженерно-геологический таксон II-2-б). Подземные воды расположены ниже глубины заложения ленточных фундаментов, возможно строительство с подвалами. Необходимо организовать поверхностный сток, учесть просадку грунтов и агрессивность грунтов и подземных вод;

- склоны межбалочных водоразделов (инженерно-геологический таксон III-2-б) - это территория подножий склонов. Подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциально подтопляемая. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж, применение сульфатостойких цементов и учет просадки.

3. Территория не благоприятная для строительства:

- территория пойменных террас степных рек (инженерно-геологический таксон I-1-а) – территория неблагоприятна для строительства в связи с затратами на инженерную защиту от подтопления, затопления, агрессивности подземных вод. При этом, необходимо периодически расчищать русло, обеспечивая сток поверхностных вод, не создавая условия для заболачивания. При необходимости строительство рекомендуется на искусственных основаниях;

- ложбины стока (инженерно-геологические таксоны III-4-б, III-4-в, III-4-г) – подземные воды расположены на различной глубине, существует угроза затопления во время ливней. Необходимо периодически расчищать русла ложбин, обеспечивая сток поверхностных вод, учесть просадку грунтов и агрессивность грунтов и вод.

На этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: защиту от подтопления, затопления, заболачивания, противоэрозионные мероприятия для ложбин, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, применение сульфатостойких цементов и закрепление грунтов по методу «Геокомпозит».

Проведение данных работ создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Выбор средств и способов по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

3.9. Инженерное оборудование территории

3.9.1.  Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Новопашковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на стадии разработки генерального плана на основании задания на проектирование, санитарного задания, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, справок и схем существующих сетей водоснабжения и канализации, выданных заказчиком.

В состав Новопашковского сельского поселения входят: ст. Новопашковская, с. Грузское, х. Лобова Балка, х. Тверской.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия территории относятся к III категории сложности. Грунты представлены суглинками легкими, пылеватыми, твердыми. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8 м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10 м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 6 баллов.

3.9.1.1. Водоснабжение

Ст. Новопашковская

###### Существующее положение

В настоящее время существующее население станицы Новопашковской снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно заключению отдела Территориального управления Роспотребнадзора в Крыловском районе Краснодарского края на сегодняшний момент особую озабоченность в станице Новопашковской вызывает неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Согласно справке Крыловского МУП «Водоканал» от 23 августа 2007г. водоснабжение станицы осуществляется от четырех водозаборов, расположенных в центре станицы и на территории МТФ № 3,4,5. Дебит скважин – 10 м3/час. На территории водозаборов расположены артскважины и водонапорные башни.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 50-100мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения ст. Новопашковской.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения станицы Новопашковской, общественных и коммунальных объектов и пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчетное водопотребление станицы принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Источником водоснабжения станицы являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 45.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=319,76 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=440,28 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=740,33 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих артезианских скважин, расположенных в станице, их разбросанность и отсутствие зон санитарной охраны, проектом предлагается рядом с существующим водозабором в производственно-коммунальной зоне организовать головной узел водозаборных сооружений производительностью 0,74тыс.м3/сут. Предусматривается пробурить два куста артскважин (по две скважины в кусте).

Кусты скважин располагаются на расстоянии 300м друг от друга. Расход воды на расчетный срок составляет 740 м3/сут.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды на площадке головных водозаборных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке головных сооружений располагаются:

- Артезианские скважины – 2 куста по 2 скважины в кусте.

- Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

- Насосная станция II подъема с электролизной.

таблица45

- Фильтры-поглотители – 2 шт.

- Трансформаторная подстанция.

- Дизельная.

- Проходная с бытовками, зона строгого режима.

Для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра.

После строительства головного узла водозаборных сооружений необходимо все сети центральной части станицы переключить на новый узел.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с. на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с. каждая.

Общий расход составляет 15 л/с. (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø100 мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 16,30км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2 Ø100, L=250 м. и от артскважин до резервуаров L=600 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 46

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 14600,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2хÆ100 | сталь | 1700,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

с. Грузское, х. Лобова Балка, х. Тверской

###### Существующее положение

В настоящее время существующее население Новопашковского сельского поселения снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно заключению отдела Территориального управления Роспотребнадзора в Крыловском районе Краснодарского края на сегодняшний момент особую озабоченность в поселении вызывает неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Согласно справке Крыловского МУП «Водоканал» от 10марта 2010г. водоснабжение с. Грузское осуществляется от артскважины №7109(ввод в эксплуатацию в 1991году). Дебит скважины – 10м3/час. На территории водозабора расположена артскважина и водонапорная башня Рожновского емкостью 10м3, находится в аварийном состоянии и требует замены.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø150-50мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент.

Водоснабжение х. Лобова Балка осуществляется от артскважины №3901(ввод в эксплуатацию в 1971году). Дебит скважины – 6м3/час. На территории водозабора расположена артскважина и водонапорная башня Рожновского емкостью 12м.3

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø150-50мм выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

Водоснабжение х. Тверской осуществляется от артскважины №4259(ввод в эксплуатацию в 1973году). Дебит скважины – 6м3/час. На территории водозабора расположена артскважина и водонапорная башня Рожновского емкостью 15м.3

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø200-50мм выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом-100%.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения Новопашковского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения сел и хуторов поселения.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 47-49.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с. Грузское

- на современное состояние Q=40,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=49,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=59,63м3/сут.

по х. Лобова Балка

- на современное состояние Q=55,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=73,84м3/сут.;

- на расчетный срок Q=73,84м3/сут.

по х. Тверской

- на современное состояние Q=70,31м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=89,72м3/сут.;

- на расчетный срок Q=113,46м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

таблица 47

таблица 48

таблица 49

Схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения с. Грузское в полном  объёме Q=60,00м3/сут на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить одну артскважину с дебитом 10м3/час, а существующую скважину сделать резервной. Это обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

На площадке проектируемого водозабора будут располагаться:

1. Артезианские скважины – 1проектируемая скважина – рабочая, одна существующая скважина - резервная с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-25.

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения х. Лобова Балка в полном  объёме Q=75,00м3/сут на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить одну артскважину с дебитом 10м3/час, а существующую скважину сделать резервной. Это обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

На площадке проектируемого водозабора будут располагаться:

1. Артезианские скважины – 1проектируемая скважина – рабочая, одна существующая скважина - резервная с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-25, ВБР-15 (2 штуки).

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения х. Тверской в полном  объёме Q=115,00м3/сут на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить одну артскважину с дебитом 10м3/час, а существующую скважину сделать резервной. Это обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

На площадке проектируемого водозабора будут располагаться:

1. Артезианские скважины – 1проектируемая скважина – рабочая, одна существующая скважина - резервная с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-50, ВБР-15 ( 2 штуки).

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения населенных пунктов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для Новопашковского  сельского поселения для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков (река Грузская).

Реконструируемое пожарное депо расположено в ст. Новопашковской по улице Советской (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется  хозяйственно-питьевой  низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая или тупиковая Ø80-100мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети поселков на расчетный срок до 2030г. составляет 23,00км.

Объем работ по водопроводу по сельскому поселению

Таблица 50

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 200-100-80 | Сталь, полиэтилен | 23000,00 |
| 2 | Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой |  |  | 1 |
| 3 | Водонапорная башня ВБР-25 |  |  | 2 |
| 4 | Водонапорная башня ВБР-50 |  |  | 1 |
| 5 | Водонапорная башня ВБР-15 |  |  | 2 |

3.9.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Новопашковского сельского поселения разработана в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана, справками и схемой существующих сетей канализации, выданных заказчиком.

Существующая канализация

Согласно заключению отдела Территориального управления Роспотребнадзора в Крыловском районе, администрации Новопашковского сельского поселения и справки МУП «Водоканала» в настоящее время сетей и сооружений централизованной канализации в станице Новопашковской и населенных пунктах сельского поселения нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации населенных пунктов сельского поселения  и приняты решения по канализованию населенных пунктов сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод для станицы, сел и хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 51-54:

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 51-54:

Таб51

таб52

таб53

таб54

по ст. Новопашковской

- на современное состояние  Q=302,26м3/сут.;

- на I очередь строительства  Q=422,78м3/сут.;

- на расчетный срок  Q=722,83м3/сут.

по с. Грузское

- на современное состояние Q=35,97м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=41,70м3/сут.;

- на расчетный срок Q=52,13м3/сут.

по х. Лобова Балка

- на современное состояние Q=55,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=73,84м3/сут.;

- на расчетный срок Q=73,84м3/сут.

по х. Тверской

- на современное состояние Q=67,61м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=87,02м3/сут.;

- на расчетный срок Q=110,76м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в ст. Новопашковской запроектированы канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 4 шт.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью 0,70 тыс. м3/сут.

Согласно санитарному заданию генпланом выделен участок под очистные сооружения на северной окраине станицы (см. графический материал).

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 0,70 тыс. м3/сут., разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

В. В.        <3мг/л

БПКпол     <3мг/л

NH4 → N <0,4мг/л

NО3 → N <9,1мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем - водоприемником является река Грузская.

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки. Материал труб – армированный стеклопластик.

Для канализования населенных пунктов сельского поселения проектом  генплана принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки от жилья и общественных зданий предлагается отводить на очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод «КОС ЭКО-Р»  производительностью от 40,00 до 300м3/сутки или «БИОКСИ - 5-250» заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Эколайн» со сбросом очищенных стоков в водоток или на полив зеленых насаждений.

«БИОКСИ» - одна из немногих установок, в которой очистка проходит полный цикл, вплоть до удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как прекрасное удобрение (таким образом  решается проблема утилизации отходов).

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 26,40км.

Объем работ по канализации

Таблица 55

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150 | полиэтил. | 10100,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтил. | 13100,00 |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 700,00 |
| 4 | Трубы напорные | 65-100 | полиэтил. | 2500,00 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 6м | ж/бет. | 1 |
| 6 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 3 |
| 7 | Станция биологической очистки произв. 0,70тыс.м3/сут |  |  | 1 |

3.9.1.3. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Раздел «Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений Новопашковского сельского поселения» разработан на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02.

На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод и ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Краткое описание проектируемого водозабора

Проектом предусматривается строительство головного узла водозаборных сооружений, состоящего из 2 кустов артскважин по две скважины в кусте. Скважины располагаются на расстоянии 300м друг от друга. Расход воды на расчетный срок составляет 700 м3/сут.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары. Из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке головных водопроводных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины I подъема – 2 куста по 2 скважины в кусте

2. Электролизная – 1 шт.

3. Насосная станция II подъема – 1 шт.

4. Резервуары – 2 шт.

5. Фильтр-поглотитель – 2 шт.

6. Трансформаторная подстанция – 1 шт.

7. Дизельная – 1 шт.

8. Проходная с бытовками – 1 шт.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен рядом с площадкой существующего водозабора.

Подземные воды вскрыты на глубине 0-10м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов.

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

3.9.1.4. Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 20м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 56

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Новопашковская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 319,76 | 740,33 |  | 440,28 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 263,76 | 609,33 |  | 364,28 |  |
|  | - на производственные нужды |  | 56,00 | 131,00 |  | 76,00 |  |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |  |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 740,00 |  |  | 440,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 740,00 |  |  | 440,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 250 |  | 160 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 250 |  | 160 |  |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 16,30 |  | 10,00 |  |
| с. Грузское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 40,47 | 59,63 |  | 49,20 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 34,47 | 49,63 |  | 41,20 |  |
|  | - на производственные нужды |  | 6,00 | 10,00 |  | 8,00 |  |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |  |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 60,00 | 50,00 |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 60,00 | 50,00 |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-160 | 200-250 |  | 160-200 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-160 | 200-250 |  | 160-200 |  |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  |  |  |
| х. Лобова Балка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 55,47 | 73,84 |  | 73,84 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 45,47 | 59,84 |  | 59,84 |  |
|  | - на производственные нужды |  | 10,00 | 14,00 |  | 14,00 |  |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |  |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 75,00 |  |  | 75,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 75,00 |  |  | 75,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |  | 160 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |  | 160 |  |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 9,00 |  |  |  |
| х. Тверской |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 70,31 | 113,46 |  | 89,72 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 57,81 | 92,96 |  | 73,72 |  |
|  | - на производственные нужды |  | 12,50 | 20,50 |  | 16,00 |  |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |  |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 115,00 | 90,00 |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 115,00 | 90,00 |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-160 | 200 |  | 160-200 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-160 | 200 |  | 160-200 |  |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 12,00 |  |  |  |
| Новопашковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 486,01 | 987,26 |  | 653,04 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 401,51 | 811,76 |  | 539,04 |  |
|  | - на производственные нужды |  | 84,50 | 175,50 |  | 114,00 |  |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |  |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 990,00 |  |  | 660,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 990,00 |  |  | 660,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160-250 |  | 160-200 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160-250 |  | 160-200 |  |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 34,30 |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Новопашковская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 302,26 | 705,13 | 525,45 |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 246,26 | 577,13 | 430,45 |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 56,00 | 131,00 | 76,00 |  |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=700,00м3/сут. |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 10,90 |  |  |  |
| с. Грузское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 35,97 | 52,13 | 41,70 |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 29,97 | 42,13 | 33,70 |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 6,00 | 10,00 | 8,00 |  |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 1,50 |  |  |  |
| х. Лобова Балка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 55,47 | 73,84 | 73,84 |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 45,47 | 59,84 | 59,84 |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 10,00 | 14,00 | 14,00 |  |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 7,00 |  |  |  |
| х. Тверской |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 67,61 | 110,76 | 87,02 |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 55,11 | 90,26 | 71,02 |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 12,50 | 20,50 | 16,00 |  |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  |  |  |
| Новопашковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 461,31 | 959,56 | 625,34 |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 376,81 | 784,06 | 511,34 |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 84,50 | 175,50 | 114,00 |  |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=700,00м3/сут.+ Инд. ОСК |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 26,40 |  |  |  |

3.9.2. Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» для Новопашковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского Края на расчетный срок до 2030г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке сельского поселения, технических условий ОАО «Кубаньэнерго» № 201-53-9/6, от 29.12.2007 г., технических предложений Тихорецких электрических сетей от 30.04.2010 г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы расположения на напряжение 10;35;330 кВ. (чертёж ЭС-1).

в). Разработка принципиальной схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ. (чертёж ЭС-2).

г). Разработка принципиальной схемы электроснабжения на напряжение 10 кВ. (чертёж ЭС-3).

д). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Новопашковское сельское поселение с административным центром в ст. Крыловская расположено в северо-восточной части муниципального образования Крыловской район Краснодарского края. В состав поселения входят: ст. Новопашковская, с.Грузское, х.Лобова Балка, х.Тверской,

Существующая и проектная численность населения на 2020-2030г.г. по населенным пунктам представлена в таблице 57.

Таблица 57

| Наименование сельского поселения | Существующие | На расчетный срок до |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030г. | 2020г. |
| ст Новопашковская | 1722 | 2100 | 1900 |
| с.Грузское | 154 | 154 | 154 |
| х.Лобова Балка | 318 | 350 | 340 |
| х.Тверской | 373 | 410 | 390 |
| Итого: | 2567 | 3014 | 2784 |

На территории Новопашковского сельского поселения имеются объекты жилой зоны, соцкультбыта, спорта, сельхозпредприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный период жилой зоны с усадебной и многоквартирной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, спортивных сооружений, а также предприятий торговли, коммунального хозяйства, находящихся в границах проектируемого сельского поселения на расчётный срок до 2030 года.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития населенного пункта на расчетный срок. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10-35кВ и прокладка новых участков ВЛ 10-35кВ от существующей трансформаторной подстанций 35/10кВ «Пшеничная».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (В её последней редакции за 1999г).

Результаты расчетов сведены в таблицы 58-60.

Расчетные электрические нагрузки

на I очередь строительства (2020г.)

Таблица 58

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период |  |  |  |  | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. |  | Производственный сектор кВт. |  | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект.. | Проект.. |  |
| 1 | ст Новопашковская | 711 | 68 | 1559 | 310 | 15 | 1864 (Согласно Контракта №39) |
| 2 | с.Грузское | 77 | 0 | 6 | 30 | 10 | 86 |
| 3 | х.Лобова Балка | 159 | 11 | 86 | 80 | 8 | 241 |
| 4 | х.Тверской | 187 | 8 | 133 | 44 | 15 | 261 |
| 5 | Итого | 1134 | 87 | 1784 | 464 | 48 | 2452 |

Расчетные электрические нагрузки

на расчётный срок до (2030г.)

Таблица 59

| №№ пп | Наименование населенного пункта | Жилищно-коммунальный сектор кВт. |  | Производственный сектор кВт. |  | Наружное освещение кВт. | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект.. | Проект.. |  |
| 1 | ст Новопашковская | 711 | 150 | 1559 | 450 | 30 | 2030 (Согласно Контракта 39) |
| 2 | с.Грузское | 77 | 0 | 6 | 66 | 15 | 159 |
| 3 | х.Лобова Балка | 159 | 16 | 86 | 82 | 10 | 247 |
| 4 | х.Тверской | 187 | 18 | 133 | 88 | 20 | 300 |
|  | Итого | 1134 | 184 | 1784 | 686 | 75 | 2636 |

- Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения проектируемых объектов Новопашковского сельского поселения принята существующая трансформаторная подстанция 35/10кВ «Пшеничная» с трансформатором мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением электронагрузок по поселению на расчетный срок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием потребителей на ПС 35/10 кВ «Пшеничная» предусматривается:

- установка второго трансформатора мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием;

- монтаж второй секции шин 10 кВ с установкой необходимого количества ячеек 10 кВ с секционным вакуумным выключателем.

По электрическим сетям 10кВ

Разработанная проектом схема электроснабжения станицы Новопашковской предусматривает строительство 9 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 12 существующих подстанций.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

- Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 25кВА типа КТП 25 (№ 01; 03; 05; 06).

- Тоже, мощностью 40 кВА, типа КТП 40 (№04).

- Тоже, мощностью 160 кВА, типа КТП 160(№02).

Размещение подстанций, указанных выше типов, и коридоры заходов ВЛ 10кВ к ним по ст. Новопашковская показаны на чертеже ЭС-1.проекта (См.контракт №39.)

В остальных сёлах и хуторах предусматривается строительство следующих КТП 10/0,4кВ:

с.Грузское

1 Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 25 кВА типа КТП 25 (№ 02).

2 Тоже, мощностью 63 кВА, типа КТП 63 (№ 01).

3 Тоже, мощностью 100 кВА, типа КТП100 (№ 03).

х.Лобова Балка

1 Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 63кВА типа КТП 63 (№ 01).

2 Тоже, мощностью 100 кВА, типа КТП 100 (№ 02;03).

х. Тверской

1 Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 40 кВА типа КТП 40 (№ 01).

2 Тоже, мощностью 100 кВА, типа КТП 100 (№ 02;03;04).

Размещение подстанций указанных выше типов и коридоры заходов ВЛ 10-35кВ к ним приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

Линии 10кВ

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития Новопашковского сельского поселения Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10 кВ относится к 3 району по гололедным условиям и 4 району по ветровым нагрузкам на провода.

Строительство линий 10 кВ выполнено в воздушном исполнении изолированными проводами типа SAX 70 кВ – на магистралях и SAX 50 – на отпайках.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110; С112, С105.

Протяженность проектируемых ВЛ 10 кВ- 3,11км.

Протяженность реконструируемых ЛЭП 10кВ – 24,92км.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 10кВ приведена на чертеже ЭС-3.

Размещение подстанций 10/0,4 кВ, а также коридоры проектируемых и реконструируемых ЛЭП 10кВ, для с.Грузское, х Лобова Балка и х. Тверской приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

Линии 35кВ

Электроснабжение Новопашковского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения поселения является трансформаторная подстанция 35/10кВ «Пшеничная»

Недостатком схемы электроснабжения является недостаточная мощность источника питания, а также пропускная способность основных и резервных электрических сетей 35кВ, находящихся как в черте поселения, так и за её пределами.

Учитывая значительный физический износ оборудования подстанции и повышенные требования нормативно-технических документов, касающихся качества электроэнергии, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии, действующие электрические сети подлежат реконструкции, техническому перевооружению и развитию.

С учетом вышеизложенного и ожидаемого роста электропотребления, прогнозируемого на расчетный срок до 2030г, рекомендуется запроектировать и построить ВЛ 35 кВ «Новопашковская-Пшеничная», ВЛ 35кВ Новопашковская-Новосергеевская» с самонесущими изолированными проводами, выполнить реконструкцию ВЛ 35кВ «отпайка Новопашковская» со строительством захода к ПС 35/10кВ «Пшеничная».

Принципиальная электрическая схема существующих и проектируемых сетей 35кВ приведена на чертеже ЭС-3.

Размещение подстанции 35/10 кВ «Пшеничная» с учетом её расширения и коридоры ВЛ 35кВ приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

Альтернативные и энергосберегающие технологи

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ «Пшеничная» подвеской изолированного провода SAX 50-70.

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 60

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2010г. | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2030г. | до 2020г. |
| ст. Новопашковская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 11,86 | 10,89 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3,52 | 3,18 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч |  | 5645 | 5629 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1676 | 1660 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 | 5,0 | 2,5 |
| Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 19,86 | 49,94 | 24,56 |
| В том числе: (с учётом реконструкции) |  |  |  |  |
| - сети 10кВ | -//- | 12,2 | 24,18 | 12,40 |
| - сети 35кВ |  | 7,66 | 25,76 | 12,16 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| с.Грузское |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 0,93 | 0,51 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,32 | 0,32 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч |  | 6030,00 | 3261,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2044,00 | 2044,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 | 5,00 | 2,50 |
| Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 7,28 | 7,84 | 7,84 |
| В том числе: ( с учёт. реконстр.) | -//- |  |  |  |
| - сети 10кВ | -//- | 7,28 | 7,84 | 7,84 |
| - сети 35кВ |  | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Лобова Балка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 1,14 | 1,13 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,72 | 0,70 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч |  | 3264,00 | 3260,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2043,00 | 2040,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 |  |  |
| Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 13,05 | 14,05 | 13,05 |
| В том числе: ( с учёт. реконстр.) |  |  |  |  |
| - сети 10кВ | -//- | 13,05 | 14,05 | 13,05 |
| - сети 35кВ |  | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| х.Тверской |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 1,75 | 1,52 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,84 | 0,80 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч |  | 4273,00 | 3908,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2044,00 | 2044,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 | 5,00 | 2,50 |
| Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 5,94 | 7,60 | 7,60 |
| В том числе: ( с учёт. реконстр.) |  |  |  |  |
| - сети 10кВ | -//- | 5,94 | 7,60 | 7,60 |
| - сети 35кВ |  | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Всего по Новопашковскому сельскому поселению: |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 15,68 | 14,05 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 5,40 | 5,00 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч |  | 4803,00 | 4015,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1952,00 | 1950,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 | 5,00 | 2,50 |
| Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 33,93 | 80,06 | 53,05 |
| В том числе: : ( с учётом. реконструкции.) |  |  |  |  |
| - сети 10кВ | -//- | 26,27 | 54,30 | 40,89 |
| - сети 35кВ | -//- | 7,66 | 25,76 | 12,16 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 | 1 |

3.9.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Новопашковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на расчетный срок - 2030г, является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчет номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых с целью максимального охвата населения сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми телекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Новопашковского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации Новопашковского сельского поселения, выданных Крыловским ЛТУ Краснодарского филиала ОАО «ЮТК» по состоянию на 09.03.2010 г. и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Новопашковского сельского поселения.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В настоящее время Новопашковское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

– ст. Новопашковская от ПСЭ-5 типа АЛС-4069С ОАО «ЮТК» емкостью 384№№, расположенной по адресу ст. Новопашковская ул. Советская, 8А;

– с. Грузское от ПСЭ-5 типа АЛС-4069С ОАО «ЮТК» емкостью 384№№, расположенной по адресу ст. Новопашковская ул. Советская, 8А;

– х. Лобова Балка от ПСЭ-8 типа АЛС-4069С ОАО «ЮТК» емкостью 160№№, расположенной  по адресу х. Лобова Балка ул. Первомайская, 2;

–  х. Тверской от ПСЭ-8 типа АЛС-4069С ОАО «ЮТК» емкостью 160№№, расположенной  по адресу х. Лобова Балка ул. Первомайская, 2;

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Новопашковского сельского поселения на расчетный срок определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- транспорт, связь, строительство                             -   210 тлф.;

- торговля, соцкультбыт                                            -   270 тлф.;

- здравоохранение                                                      -   580 тлф.;

- наука и образование                                                 -   710 тлф.;

- управление                                                                -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

– ст. Новопашковская 2790.4=111 тлф;

– с. Грузское 279×0.3=83 тлф;

– х. Лобова Балка 279×0.35=97 тлф;

– х. Тверской 279×0.3=83 тлф;

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Новопашковского сельского поселения на 1000 человек населения составит 330 тлф. (при среднем коэффициенте семейности Кс=3).

Таким образом, на расчетный срок (2030г.) для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

- 441 телефон для ст. Новопашковской;

- 413 телефона для с. Грузское;

- 427 телефона для х. Лобова Балка;

- 413 телефонов  для х. Тверской;

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок с учетом роста численности населения должно составить:

– 21000.441 = 926 номеров для  ст. Новопашковской;

– 1540.413 = 63 номера для  с. Грузское;

– 3500.427 = 149 номеров для х. Лобова Балка;

– 4100.413 = 169 номеров для  х. Тверской;

Итого по Новопашковскому сельскому поселению на расчетный срок – 1307 номеров.

Расчетная номерная емкость, необходимая для телефонизации первой очереди строительства  (2020 г.), с учетом роста численности населения должно составить:

– 19000.441 = 837 номеров для  ст. Новопашковской;

– 1540.413 = 63 номера для  с. Грузское;

– 3400.427 = 145 номеров для х. Лобова Балка;

– 3900.413 = 161 номер для  х. Тверской;

Итого по Новопашковскому сельскому поселению на первую очередь строительства – 1206 номеров.

Используя полученные данные проектом генерального плана Новопашковского сельского поселения на срок до 2030 г. для развития средств связи предусматривается:

– в ст. Новопашковской и х. Лобова Балка предусмотреть реконструкцию существующих ПСЭ-5 и ПСЭ-8 для монтажа цифровых узлов доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифровых узлов доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами. Оборудование центрального модуля (центральная локация) разместить в помещении существующих узлов связи соответственно ст.Новопашковской и х.Лобова Балка. В с. Грузское, а также в х. Тверской, в зоне действия центральных модулей ст. Новопашковской и х. Лобова Балка, установить так называемые «Абонентские выносные необслуживаемые узлы мультисервисного доступа», в телекоммуникационном шкафу уличного исполнения (шелтере). Емкость шкафов согласно приведенным выше расчетам. Место установки телекоммуникационных шкафов в уличном антивандальном исполнении определяется на последующих этапах проектирования с учетом перспективы развития жилого сектора, а также статистических данных о востребованности телекоммуникационных услуг по технологии NGN в существующей застройке;

– предусмотреть модернизацию существующих магистральных и распределительных сетей связи, на базе технологии NGN с целью предоставления существующим абонентам всего комплекса услуг предоставляемых проводной телефонией в том числе скоростной Интернет и телевидение;

– предусмотреть строительство соединительных линий (СЛ) от проектируемых узлов доступа в ст. Новопашковской и х.Лобова Балка до абонентских выносных узлов в телекоммуникационных шкафах (шелтерах) с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

–  предусмотреть реконструкцию соединительной линии (СЛ) от узлов доступа ст. Новопашковской и х. Лобова Балка в направлении АТС ст. Крыловской с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования, с заменой станционного и транспортного оборудования на мультисервисное оборудование NGN ;

– при строительстве соединительных линий связи к абонентским узлам доступа максимально использовать существующую телефонную канализацию, а при строительстве использовать А/Ц и ПЭ трубы. Смотровые устройства железобетонные, типоразмер с учетом числа каналов.

План расположения сооружений проводных средств связи Новопашковского сельского поселения на стадии генерального плана показан на листе СС-1.

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Теле-2». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в Новопашковском сельском поселении сеть проводного радиовещания отсутствует.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Новопашковского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах , так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2029 г предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделять в существующем здании узла связи ст. Новопашковской.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Новопашковское сельское поселение обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 61

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2010г. | Расчётный срок до 2030 г. | В том числе 1-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 56 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество номеров по сельскому поселению | шт. | 544 | 1307 | 1206 |
| 4 | в т.ч. по ст. Новопашковской | шт. | 345 | 926 | 837 |
| 5 | в т.ч. по с. Грузское | шт. | 28 | 63 | 63 |
| 6 | в т.ч. по с.Лобова Балка | шт. | 74 | 149 | 145 |
| 7 | в т.ч. по х. Тверской | шт. | 66 | 169 | 161 |

    - Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план Новопашковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справки о теплоснабжении ст.Новопашковской Крыловского района Краснодарского края от 04.03.2008г. и справок о теплоснабжении объектов Новопашковского сельского поселения от 04.03.2008г. и от 10.03.2010г., выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Новопашковского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Новопашковская, село Грузское, хутор Лобова Балка, хутор Тверской.

Теплоснабжение объектов ст.Новопашковской в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад и школу. Сети и сооружения теплоснабжения на территории села Грузское, хутора Лобова Балка и хутора Тверской отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 62

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст.Новопашковская |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,80 | 0,80 | газ |
| Итого |  | 0,80 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Новопашковского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст.Новопашковской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и четырех новых районных котельных, строительство трех из которых планируется на I очередь строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов с.Грузское, х.Лобова Балка и х.Тверской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от новых районных котельных, проектируемых по одной в каждом населенном пункте.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства (2020г.)

Таблица 63

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст.Новопашковская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,75 | - | - | 0,75 | 0,80 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,65 | 0,70 |
| Итого |  |  |  |  | 2,90 |
| с.Грузкое |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| х.Любова Балка |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| х.Тверской |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| Всего |  |  |  |  | 3,95 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок (2030 г.)

Таблица 64

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст.Новопашковская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,75 | - | - | 0,75 | 0,80 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,65 | 0,70 |
| Итого |  |  |  |  | 3,81 |
| с.Грузкое |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| х.Любова Балка |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| х.Тверской |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| Всего |  |  |  |  | 4,86 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Для общественных зданий и сооружений и секционной застройки горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от районных котельных, для частного сектора – индивидуальное.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 65

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новопашковская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0014601 | 0,007320 | 0,0055715 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0014601 | 0,007320 | 0,0055715 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,80 | 3,81 | 2,90 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,80 | 3,81 | 2,90 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,150 | 1,450 | 1,000 |
| с.Грузское |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000799 | 0,000799 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000799 | 0,000799 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 | 0,25 |
| х.Лобова Балка |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000799 | 0,000799 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000799 | 0,000799 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 | 0,25 |
| х.Тверской |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000799 | 0,000799 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000799 | 0,000799 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 | 0,25 |
| Новопашковское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0014601 | 0,011088 | 0,009012 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0014601 | 0,011088 | 0,009012 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,80 | 4,86 | 3,95 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,80 | 4,86 | 3,95 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,150 | 2,200 | 1,750 |

3.9.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новопашковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/610 от 12.05.2010г., справок ОАО «Крыловскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Новопашковского сельского поселения Крыловского района будет являться существующая ГРС с.Новомихайловского.

Давление газа на выходе:

- из ГРС с.Новомихайловского – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Новопашковского сельского поселения Крыловского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Процент газификации составляет 40%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС с. Новомихайловского.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. Из 4 населенных пунктов газифицирован один - ст.Новопашковская. На территории ст.Новопашковской - 4 газораспределительных пунктов.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Крыловскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 66

| Поселения муниципального образования Крыловского район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Новопашковское сельское поселение | 2567 | 2784 | 3014 |
| ст. Новопашковская | 1722 | 1900 | 2100 |
| с. Грузское | 154 | 154 | 154 |
| х. Лобова Балка | 318 | 340 | 350 |
| х. Тверской | 373 | 390 | 410 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Новопашковского сельского поселения Крыловского район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 67 - 69.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 67

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новопашковское сельское поселение | м³/ч | 2846 | 3081 |
|  | - ст. Новопашковская | -«- | 1942 | 2147 |
|  | - с. Грузское | -«- | 157 | 157 |
|  | - х. Лобова Балка | -«- | 348 | 358 |
|  | - х. Тверской | -«- | 399 | 419 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 68

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новопашковское сельское поселение | тыс.м³/г | 5123 | 5546 |
|  | - ст. Новопашковская | -«- | 3496 | 3864 |
|  | - с. Грузское | -«- | 283 | 283 |
|  | - х. Лобова Балка | -«- | 626 | 644 |
|  | - х. Тверской | -«- | 718 | 754 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 69

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 40 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Новопашковскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 5123 | 5546 |
|  | - ст. Новопашковская | -«- | - | 3496 | 3864 |
|  | - с. Грузское | -«- | - | 283 | 283 |
|  | - х. Лобова Балка | -«- | - | 626 | 644 |
|  | - х. Тверской | -«- | - | 718 | 754 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей среднего давления по поселению | км | 6,1 | 15,1 | 24,2 |

3.10. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Таблица 70

| № п.п. | Перечень мероприятий | Единица измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Новопашковское сельское поселение |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Строительство придорожного сервиса у ст.Новопашковской | объект | 2 | 1 |
| 2 | Строительство придорожного сервиса у х.Тверского | объект | 1 | 1 |
| 3 | Строительство придорожного сервиса у с.Грузского | объект | 1 | - |
| 4 | Строительство юго-восточного обхода автомобильной дороги ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской | км | 3,4 | - |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство сетей электроснабжения | км | 53,05 | 80,06 |
|  | Строительство газопроводных сетей | км | 15,1 | 24,2 |
|  | ст. Новопашковская |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Межшкольный производственный комбинат | место | - | 35 |
|  | Внешкольные учреждения | место | - | 45 |
|  | Станция скорой медицинской помощи | автомобилей | 1 | 0 |
|  | Молочные кухни | объект | 1 | - |
|  | Спортивный зал общего пользования | объект | 1 | - |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | - |
|  | Парк культуры и отдыха | объект | 1 | - |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 1 | 1 |
|  | Рыночные комплексы | объект | 1 | - |
|  | Предприятия общественного питания | посадочное место | 84 | 10 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 14 | 2 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс, прачечная, химчистка | объект | 1 | - |
|  | Гостиницы | объект | 1 | - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство АЗС | объект | - | 1 |
|  | Строительство СТО | объект | 2 | 1 |
|  | Строительство автостанции | объект | - | 1 |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 12,2 | 13,5 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство котельной | объект | 4 | - |
|  | Строительство очистных сооружений канализации | объект | 1 | - |
|  | Строительство канализационных насосных станций | объект | 4 | - |
|  | Строительство узла водозаборных сооружений | объект | 1 | - |
|  | Строительство водопроводной кольцевой сети | км | - | 16,3 |
|  | Строительство сетей теплоснабжения | км | 1,0 | 1,45 |
|  | Строительство сетей электроснабжения | км | 24,56 | 49,94 |
|  | с. Грузское |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | место | 10 | - |
|  | Начальная школа | мест | 10 | - |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 24 | 24 |
|  | Предприятия общественного питания | место | 6 | - |
|  | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 2 | - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 0,6 | 0,7 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство котельной | объект | 1 | - |
|  | Строительство ШРП | объект | 1 | - |
|  | Строительство очистных сооружений канализации | объект | 1 | - |
|  | Строительство узла водозаборных сооружений | объект | 1 | - |
|  | х. Лобова Балка |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | место | 17 | - |
|  | Начальная школа | место | 17 | - |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 51 | 51 |
|  | Предприятия общественного питания | место | 7 | 7 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 2 | - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 2,1 | 2,2 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство котельной | объект | 1 | - |
|  | Строительство ШРП | объект | 1 | - |
|  | Строительство очистных сооружений канализации | объект | 1 | - |
|  | Строительство узла водозаборных сооружений | объект | 1 | - |
|  | х. Тверской |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | место | 17 | - |
|  | Начальная школа | место | 17 | - |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 63 | 60 |
|  | Предприятия общественного питания | место | 8 | 8 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 3 | - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 1,9 | 2,0 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство котельной | объект | 1 | - |
|  | Строительство ШРП | объект | 1 | - |
|  | Строительство очистных сооружений канализации | объект | 1 | - |
|  | Строительство узла водозаборных сооружений | объект | 1 | - |

3.12. Основные технико-экономические показатели

Таблица 71

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 18442,05 | 18442,05 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 16061,58 | 16004,88 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 210,12 | 188,98 |
| 1.4 | земли водного фонда | га | 316,51 | 316,51 |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 788,90 | 788,90 |
| 1.6 | земли фонда запаса | га | 241,05 | 241,05 |
| 1.7 | земли населенных пунктов | га | 823,89 | 901,73 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | земли населенного пункта ст. Новопашковская из них | га |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 347,26 | 418,96 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 158,34 | 178,66 |
|  |  | % | 45,60 | 42,64 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 158,21 | 178,66 |
| 1.2. | Многоквартирные среднеэтажные жилые дома | га | 0,13 | 0,13 |
| 2. | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 3,69 | 17,74 |
|  |  | % | 1,07 | 4,23 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,97 | 3,28 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 1,72 | 0,95 |
| 3. | Производственные территории, в том числе: | га | 1,32 | 19,32 |
|  |  | % | 0,38 | 4,61 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 43,02 | 68,36 |
|  |  | % | 12,39 | 16,31 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 42,61 | 64,39 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | га | 0,49 | 3,97 |
| 5. | Рекреационная зона, в том числе: | га | 4,90 | 29,34 |
|  |  | % | 1,41 | 7,01 |
| 5.1. | Зеленые насаждения общего пользования | га | 4,90 | 21,81 |
| 5.2. | Территория отдыха и туризма | га | 0 | 0 |
| 5.3. | Территория пляжей | га | 0 | 7,53 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 50,63 | 39,41 |
|  |  | % | 14,58 | 9,42 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи) | га | 50,63 | 7,00 |
| 6.2. | Земли сельскохозяйственного использования (резервные территории жилой застройки) | га | 0 | 31,00 |
| 6.3. | Земли сельскохозяйственного использования (резервные производственные территории) | га | 0 | 1,41 |
| 7. | Зона специального назначения, в том числе: | га | 41,79 | 37,73 |
|  |  | % | 12,03 | 9,01 |
| 7.1. | Территория размещения кладбищ | га | 0 | 0 |
| 7.2. | Территория размещения свалок мусора и мусороперезагрузочных станций | га | 0 | 0 |
| 7.3. | Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д. | га | 41,79 | 37,73 |
| 8. | Прочие, в том числе: | га | 43,57 | 28,27 |
|  |  | % | 12,58 | 6,74 |
| 8.1. | Водная поверхность | га | 27,58 | 27,58 |
| 8.2. | Пустыри, свободные земли | га | 15,99 | 0,69 |
|  | земли населенного пункта с. Гузское из них | га |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 33,21 | 30,44 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 21,79 | 21,79 |
|  |  | % | 65,61 | 71,58 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 21,79 | 21,79 |
| 2. | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,68 | 0,68 |
|  |  | % | 2,04 | 2,23 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,27 | 0,27 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 0,41 | 0,41 |
| 3. | Производственные территории, в том числе: | га | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 2,70 | 2,70 |
|  |  | % | 8,13 | 8,87 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 2,70 | 2,70 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | га | 0 | 0 |
| 5. | Рекреационная зона, в том числе: | га | 0 | 0,05 |
|  |  | % | 0 | 0,16 |
| 5.1. | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0 | 0,05 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 4,67 | 1,78 |
|  |  | % | 14,06 | 5,85 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи) | га | 4,67 | 0,67 |
| 6.2. | Земли сельскохозяйственного использования (резервные территории жилой застройки) | га | 0 | 1,11 |
| 7. | Зона специального назначения, в том числе: | га | 2,55 | 2,55 |
|  |  | % | 7,68 | 8,38 |
| 7.1. | Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д. | га | 2,55 | 2,55 |
| 8. | Прочие, в том числе: | га | 0,82 | 0,89 |
|  |  | % | 2,48 | 2,93 |
| 8.1. | Пустыри, свободные земли | га | 0,82 | 0,89 |
|  | земли населенного пункта х. Лобова Балка из них | га |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 200,75 | 231,63 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 88,19 | 88,19 |
|  |  | % | 43,93 | 38,07 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 88,19 | 88,19 |
| 2. | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 3,03 | 3,90 |
|  |  | % | 1,51 | 1,69 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,31 | 1,15 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 2,72 | 2,75 |
| 3. | Производственные территории, в том числе: | га | 0,11 | 0,11 |
|  |  | % | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 7,37 | 8,55 |
|  |  | % | 3,67 | 3,69 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 7,37 | 8,55 |
| 5. | Рекреационная зона, в том числе: | га | 0 | 11,61 |
|  |  | % | 0 | 5,01 |
| 5.1. | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0 | 11,61 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 84,10 | 87,41 |
|  |  | % | 41,89 | 37,74 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи) | га | 84,10 | 47,14 |
| 6.2. | Земли сельскохозяйственного использования (резервные территории жилой застройки) | га | 0 | 40,27 |
| 7. | Зона специального назначения, в том числе: | га | 13,85 | 16,51 |
|  |  | % | 6,90 | 7,13 |
| 7.1. | Территория размещения кладбищ | га | 0,16 | 0,16 |
| 7.2. | Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д. | га | 13,69 | 16,35 |
| 8. | Прочие, в том числе: | га | 4,10 | 15,35 |
|  |  | % | 2,05 | 6,62 |
| 8.1. | Водная поверхность | га | 1,39 | 1,39 |
| 8.2. | Пустыри, свободные земли | га | 2,71 | 13,96 |
|  | земли населенного пункта х. Тверской из них | га |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 242,67 | 220,70 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 105,22 | 116,73 |
|  |  | % | 43,36 | 52,90 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 105,22 | 116,73 |
| 2. | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 2,95 | 3,11 |
|  |  | % | 1,21 | 1,41 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,64 | 0,80 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 2,31 | 2,31 |
| 3. | Производственные территории, в том числе: | га | 0,27 | 0 |
|  |  | % | 0,11 | 0 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 7,85 | 9,77 |
|  |  | % | 3,23 | 4,42 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 7,85 | 7,85 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | га | 0 | 1,92 |
| 5. | Рекреационная зона, в том числе: | га | 0,35 | 0,92 |
|  |  | % | 0,14 | 0,87 |
| 5.1. | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,35 | 0,92 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 73,40 | 33,44 |
|  |  | % | 30,25 | 15,15 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи) | га | 73,40 | 24,87 |
| 6.2. | Земли сельскохозяйственного использования (резервные территории жилой застройки) | га | 0 | 8,57 |
| 7. | Зона специального назначения, в том числе: | га | 35,54 | 33,33 |
|  |  | % | 14,65 | 15,10 |
| 7.2. | Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д. | га | 35,54 | 33,33 |
| 8. | Прочие, в том числе: | га | 17,09 | 23,40 |
|  |  | % | 7,05 | 10,60 |
| 8.1. | Водная поверхность | га | 13,58 | 13,58 |
| 8.2. | Пустыри, свободные земли | га | 3,51 | 9,82 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Новопашковского сельского поселения, в том числе: | чел. | 2579 | 3014 |
|  | ст.Новопашковская | « | 1722 | 2100 |
|  | с.Грузское | « | 154 | 154 |
|  | х.Лобова Балка | « | 318 | 350 |
|  | х.Тверской | « | 373 | 410 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд Новопашковского сельского поселения, всего | тыс. м2 | 47,15 | 97,57 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 1,63 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 45,52 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 52,05 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,3 | 32,4 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 120 | 120 |
| 4.1.2. | Средние общеобразовательные школы | мест | 460 | 600 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Больницы – всего | коек | 0 | 31 |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 85 | 98 |
| 4.2.3. | Аптеки (аптечный пункт) | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 740 | 740 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 0 | 302 |
| 4.4.2. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 0 | 5875,5 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1. | Предприятия розничной торговли | м2 т. пл. | - | 904 |
| 4.5.3. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 121 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | - | 21 |
| 4.6.2. | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 21 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.7.1. | Гостиницы | место | 0 | 15 |
| 4.8. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение банков | опер. касса | 0 | 1 |
| 4.8.2. | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 25,97 | 35,25 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | ст.Новопашковская |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 319,76 | 740,33 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 263,76 | 609,33 |
|  | - на производственные нужды |  | 56,00 | 131,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 740,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | - | 740,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 16,30 |
|  | с.Грузское |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 40,47 | 59,63 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 34,47 | 49,63 |
|  | - на производственные нужды |  | 6,00 | 10,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 60,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | - | 60,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-160 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-160 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 2,00 |
|  | х. Лобова Балка |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 55,47 | 73,84 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 45,47 | 59,84 |
|  | - на производственные нужды |  | 10,00 | 14,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 75,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | - | 75,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 9,00 |
|  | х. Тверской |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 70,31 | 113,46 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 57,81 | 92,96 |
|  | - на производственные нужды |  | 12,50 | 20,50 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 115,0 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | - | 115,0 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-160 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-160 | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 12,00 |
|  | Новопашковское сельское поселение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 486,01 | 987,26 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 401,51 | 811,76 |
|  | - на производственные нужды |  | 84,50 | 175,50 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 990,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | - | 990,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 34,30 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | ст. Новопашковская |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 302,26 | 705,13 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 246,26 | 577,13 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 56,00 | 131,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=700,00м3/сут. |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 10,90 |
|  | с. Грузское |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 35,97 | 52,13 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 29,97 | 42,13 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 6,00 | 10,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 1,50 |
|  | х. Лобова Балка |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 55,47 | 73,84 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 45,47 | 59,84 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 10,00 | 14,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 7,00 |
|  | х. Тверской |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 67,61 | 110,76 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 55,11 | 90,26 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 12,50 | 20,50 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 2,00 |
|  | Новопашковское сельское поселение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 461,31 | 959,56 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 376,81 | 784,06 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 84,50 | 175,50 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=700,00м3/сут.+ Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 26,40 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | ст. Новопашковская |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год | - | 11,86 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 3,52 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч | - | 5645 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1676 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 | 5,0 |
| 6.3.4. | Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 19,86 | 49,94 |
| 6.3.5 | В том числе: (с учётом реконструкции) |  |  |  |
|  | - сети 10кВ | -//- | 12,2 | 24,18 |
|  | - сети 35кВ |  | 7,66 | 25,76 |
| 6.3.6. | Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 |
|  | с. Грузское |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год | - | 0,93 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,32 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч | - | 6030,00 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 2044,00 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 | 5,00 |
| 6.3.4. | Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 7,28 | 7,84 |
| 6.3.5 | В том числе: ( с учёт. реконстр.) | -//- |  |  |
|  | - сети 10кВ | -//- | 7,28 | 7,84 |
|  | - сети 35кВ |  | - | - |
| 6.3.6. | Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 |
|  | х. Лобова Балка |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год | - | 1,14 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,72 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч | - | 3264,00 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 2043,00 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 |  |
| 6.3.4. | Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 13,05 | 14,05 |
| 6.3.5 | В том числе: ( с учёт. реконстр.) |  |  |  |
|  | - сети 10кВ | -//- | 13,05 | 14,05 |
|  | - сети 35кВ |  | - | - |
| 6.3.6. | Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 |
|  | х. Тверской |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год | - | 1,75 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,84 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч | - | 4273,00 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 2044,00 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 | 5,00 |
| 6.3.4. | Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 5,94 | 7,60 |
| 6.3.5 | В том числе: ( с учёт. реконстр.) |  |  |  |
|  | - сети 10кВ | -//- | 5,94 | 7,60 |
|  | - сети 35кВ |  | - | - |
| 6.3.6. | Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 |
|  | Новопашковское сельское поселение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год | - | 15,68 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 5,40 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч | - | 4803,00 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1952,00 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электрических нагрузок | МВТ | 2,5 | 5,00 |
| 6.3.4. | Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 33,93 | 80,06 |
| 6.3.5 | В том числе: : ( с учётом. реконструкции.) |  |  |  |
|  | - сети 10кВ | -//- | 26,27 | 54,30 |
|  | - сети 35кВ | -//- | 7,66 | 25,76 |
| 6.3.6. | Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.4.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 56 | 100 |
| 6.4.3. | Расчетное количество номеров по сельскому поселению | шт. | 544 | 1307 |
| 6.4.4. | в т.ч. по ст. Новопашковской | шт. | 345 | 926 |
| 6.4.5. | в т.ч. по с. Грузское | шт. | 28 | 63 |
| 6.4.6. | в т.ч. по с.Лобова Балка | шт. | 74 | 149 |
| 6.4.7. | в т.ч. по х. Тверской | шт. | 66 | 169 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | ст. Новопашковская |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0014601 | 0,007320 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0014601 | 0,007320 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,80 | 3,81 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,80 | 3,81 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,150 | 1,450 |
|  | с. Грузское |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000799 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000799 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 |
|  | х. Лобова Балка |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000799 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000799 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 |
|  | х. Тверской |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000799 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000799 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 |
|  | Новопашковское сельское поселение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0014601 | 0,011088 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0014601 | 0,011088 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,80 | 4,86 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,80 | 4,86 |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,150 | 2,200 |
| 6.6. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 40 | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Новопашковскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 5546 |
|  | - ст. Новопашковская | -«- | - | 3864 |
|  | - с. Грузское | -«- | - | 283 |
|  | - х. Лобова Балка | -«- | - | 644 |
|  | - х. Тверской | -«- | - | 754 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей среднего давления по поселению | км | 6,1 | 24,2 |